Приложение № 1.1

к аукционной документации

Техническое задание

| 1. Наименование закупаемого оборудования, его количество (объем), цены за единицу оборудования и начальная (максимальная) цена договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во (объем) |  |  | Цена за единицу без учета НДС, руб. |  | Цена за единицу с учетом НДС, руб. | Всего без учета НДС, руб. | Всего с учетом НДС, руб. |
| Станок намоточный | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО начальная (максимальная) цена договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе транспортные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора |  |  | Начальная (максимальная) цена оборудования включает в себя все виды расходов и затрат Исполнителя, в том числе: транспортные расходы, таможенное декларирование, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, пуско-наладочные работы, технический инструктаж персонала, гарантии качества, а также все виды налогов, включая НДС и прочие расходы, связанные с доставкой оборудования в адрес Заказчика. |  |  |  |  |  |  |
| Применяемая при расчете начальной (максимальной) цены ставка НДС |  |  | 20 (двадцать) %. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Требования к оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станок намоточный |  |  |  | Нормативные документы, согласно которым установлены требования |  | Требования установлены в соответствии со следующими нормативными документами: - ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (принят решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года N 823); - ГОСТ 56691-2015 Безопасность потребительских товаров. Руководящие указания для поставщиков и распространителей продукции, утвержден 09.11.2015 года №1738-ст Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии; |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики оборудования |  | Требования к комплектации: Механизм намотки - 1шт. Стояночный тормоз - 1шт. Механизм раскладки - 1шт. Нитеводитель - 1шт. Защитный экран - 1шт. Лампа освещения - 1шт. Блок управления - 1шт. Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0.5 - 1шт. Фрикционное натяжное устройство ФНУ-2.0 - 1шт. Компьютер-моноблок - 1шт. Компьютерная клавиатура - 1шт. Блок управления ЧПУ на базе ПЛК с сенсорным экраном 15”. Программное обеспечение Winding-PLC. Технические характеристики: Диаметр наматываемого медного провода, мм - 0,1-3 Площадь сечения медного прямоугольного провода, мм² - 20 Максимальный диаметр каркаса, мм - 380 Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабкой, кг - 12 Номинальная скорость вала намотки, об/мин - 700 Номинальный крутящий момент, Н*м не менее - 20 Кратность счета оборотов - 0,1 Минимальный шаг раскладки, мм/об - 0,001 Ширина раскладки, мм - 400 Габаритные размеры Д×Ш×В, мм - 1200×800×900 Вес станка, кг - 90 Напряжение/частота питания, В/Гц - 220/50 Потребляемая мощность, кВт не менее - 1,5 Климатическое исполнение - УХЛ4 Тип электрозащиты - IP44 |  |  |  |
|  |  |  |  | Требования к безопасности оборудования |  | Поставляемое оборудование в части характеристик, относящихся к безопасности, должно удовлетворять требованиям следующих нормативных документов: - ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (принят решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года N 823) |  |  |  |
|  |  |  |  | Требования к качеству оборудования |  | Гарантийный срок обслуживания не менее 12 месяцев с момента поставки Оборудования. Качество и комплектность Оборудования должны соответствовать техническим регламентам, стандартам, техническим условиям производителя Оборудования на соответствующий вид Оборудования и иной документации, устанавливающей требования к качеству данного Оборудования. Если в течение гарантийного периода Оборудование или его отдельные части (узлы) станут непригодными для дальнейшего использования, Исполнитель производит бесплатный ремонт оборудования, включая замену непригодных для использования частей (узлов) Оборудования. Вызов представителя Исполнителя обязателен. Исполнитель обязан провести гарантийный ремонт Оборудования в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления Заказчика. Транспортные расходы Исполнителя, связанные с проведением гарантийного ремонта Оборудования, Заказчиком не возмещаются. В случае устранения недостатков или замены Оборудования ненадлежащего качества или его частей, гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого Заказчик не мог использовать Оборудование. Если недостатки Оборудования не могут быть устранены обеими Сторонами, то Заказчик вправе отказаться полностью или частично от поставленного Оборудования и потребовать от Исполнителя возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет поставленного Оборудования денежные суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Оборудования. Исполнитель гарантирует, что поставляемое Оборудование является новым, ранее не находилось в эксплуатации. Исполнитель гарантирует, что поставляемое Оборудование соответствует современному уровню техники, Российским и международным стандартам, существующим для данного Оборудования, а также, что комплектность Оборудования полностью отвечает установленным требованиям и обеспечивает нормальную, безопасную и бесперебойную работу Оборудования в течение всего нормативного срока службы. |  |  |  |
|  |  |  |  | Требования к упаковке, отгрузке оборудования |  | Тара является невозвратной. Упаковка и маркировка Оборудования должны соответствовать требованиям производителя Оборудования. Отправленное оборудование должно иметь следующие сопроводительные документы: транспортная, железнодорожная накладная или иной документ ее заменяющий – 1 экз.; сертификат соответствия –1 экз. (в случае обязательной сертификации); руководство по эксплуатации – 1 экз.; паспорт – 1 экз.; упаковочный лист – 1 экз. В документации, передаваемой вместе с оборудованием, должна содержаться информация, в которой должно быть указано: наименование исполнителя; гарантийные обязательства исполнителя; наименование изготовителя (в случае, если Исполнитель и Изготовитель не совпадают); гарантийные обязательства Изготовителей, если Исполнитель и Изготовитель не совпадают (в том числе гарантийные обязательства Изготовителей составных частей, если о них указано в документации Изготовителя Оборудования); наименование, юридический и почтовый адреса и телефоны субъекта, которому необходимо направлять рекламацию. Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика об отгрузке Оборудования по Спецификации в течение трех суток со дня отгрузки. Исполнитель обязуется представить Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня отгрузки следующие документы: - товарные накладные (ТОРГ-12) с указанием номера договора, номера спецификации, наименования, количества и стоимости оборудования; - копии квитанций о приеме Оборудования железной дорогой либо иным перевозчиком; - счета-фактуры с указанием номера договора, номера Спецификации, наименования, количества и стоимости Оборудования. |  |  |  |
|  |  |  |  | Иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого оборудования |  | Исполнитель обязуется в течение двух недель с момента получения от Заказчика уведомления о готовности рабочего места приступить к пусконаладочным работам и далее осуществить технический инструктаж персонала (не менее двух специалистов) по подбору оптимальных режимов работы оборудования. Исполнитель изготавливает пробную партию деталей на поставленном оборудовании с последующей приемкой ОТК. Монтаж оборудования на производственной площадке Заказчика осуществляется силами Исполнителя. |  |  |  |
| 3. Требования к результатам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование должно быть поставлено в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией требованиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Место, условия и порядок поставки оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место поставки оборудования |  |  |  | Липецкая обл., г. Елец, ул. Рязано-Уральская д. 9А |  |  |  |  |  |