АО «ЕВРАЗ НТМК»

Технико-коммерческое задание

На поставку оборудования «Настольный лентоизолировочный станок»

Техническо-коммерческое задание
    «Настольный лентоизолировочный станок»

| Директор по ремонтам Дивизиона Урал в ООО "ЕВРАЗ" | С.С. Дружинин |
| --- | --- |
| Руководитель СТОиР в АО "ЕВРАЗ НТМК" | С.Ю. Резниченко |
| Начальник ЭРЦ | О.П. Промышленников |

2024 г

СОДЕРЖАНИЕ

- ЗАКАЗЧИК	4

- ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	4

- ЦЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКО-КОММЕРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ	4

- ПАРАМЕТРЫ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ	4

- УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ	5

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И ДОКУМЕНТАЦИИ	6

- ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ	7

- ТРЕБОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ, ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ И

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ	7

- ТРЕБОВАНИЯ К ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЕ	7

- ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ И

ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА	7

- КОММЕРЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	8

- ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ТЕХНИКО

КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ	                         8

- ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ЧАСТИ ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ	                         9

- ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ	  9

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ОТ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ

ВОЗДЕЙСТВИЙ	 10

- ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	                                                      10

- ЗАКАЗЧИК

Акционерное общество «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат», Электроремонтный цех

Место нахождения: Россия, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, д.1

Почтовый адрес: 622025, Россия, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, д.1

Тел.: (3435) 49-72-81 Факс: (3435) 49-10-65    Эл. почта: ntmk@evraz.com ОГРН 1026601367539 ОКПО 00186269

ИНН 6623000680 КПП 997550001

- ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Стратегия развития Электроремонтного цеха

- ЦЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКО-КОММЕРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Поставка настольного лентоизолировочного станка и дополнительного оборудования для изготовления всыпных обмоток для АО «ЕВРАЗ НТМК» на условиях DDP г. Нижний Тагил, в том числе:

  - Предоставление комплекта эксплуатационной документации в соответствии с требованием данного технического задания;

  - Выполнение пуско-наладочных и шеф-монтажных работ по поставляемому оборудованию, проведение обучения эксплуатирующего и обслуживающего персонала Заказчика, предоставление консультационных услуг при обучении технологического и обслуживающего персонала.

  - Сдача оборудования в эксплуатацию с проведением пробной работы по изготовлению секций постоянного тока.

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

При капитальном ремонте электрических машин постоянного тока требуется изолировка токоведущих частей (секций).  Большой объем ремонтируемых электродвигателей подразумевает массовое изолировку обмоток.

- ПАРАМЕТРЫ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ

Параметры существующих энергоносителей, расположенных на участке, где планируется установка оборудования, представлены в таблице 1

Таблица1.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Электрический ток: |  |
| -тип | Переменный, трёхфазный |
| -напряжение | 380Вт, с допуском +10%, -10%, нужен стабилизатор напряжения |
| -частота | 50Гц |
| Воздух | Температура: 0 до +40Т |
| -давление | Без лимитов |

- УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Климатические параметры г. Нижний Тагил по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды представлены в таблице 2

Таблица 2.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Среднегодовая температура | 1,1 |
| Абсолютный минимум температуры воздуха, град | -47,0 |
| Абсолютный максимум температуры воздуха, град | 35,2 |
| Средняя температура наиболее холодного месяца, град | -15,3 |
| Средняя температура наиболее тёплого месяца, град | 17,0 |
| Средняя минимальная температура наиболее холодного месяца, град | -19,4 |
| Средняя максимальная температура наиболее тёплого месяца, град | 23,0 |
| Среднегодовая относительная влажность воздуха, % | 75,0 |
| Среднегодовая абсолютная влажность воздуха, гПа | 6,5 |

Установка оборудования будет обеспечена в крытом, отапливаемом помещении.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И ДОКУМЕНТАЦИИ

  - В комплект поставки оборудования должно входить

- Настольный лентоизолировочный станок оснащённый системой управления с ПЛК и выводом информации на сенсорный экран

- Стол с регулируемыми ножками подъема для крепления лентоизолировочной головки

  - Оборудование должно обеспечивать:

- Механизированную изолировку с постоянным натяжением накладываемого материала изоляции секций.

  - Оборудование должно удовлетворять следующим техническим характеристикам, которые обеспечивают максимальную механизацию процесса изолирования токоведущих частей

Настольный лентоизолировочный станок;

| Общие технические характеристики | Площадь поперечного сечения секции | 5х10~20х40 |
| --- | --- | --- |
|  | Общая длинна изолирования | 1000 мм |
|  | Намоточная головка | 1 |
|  | Количество изолирующих рулонов | 1 |
|  | Диапазон оборотов вращения | 0-600 об/мин |
|  | Регулировка скорости намотки | Да, плавно |
|  | Регулировка натяжения ленты | Да |
|  | Максимальное натяжение ленты | 6 кг |
|  | Ширина изоляционной ленты | 20-25 мм |
|  | Внутренний диаметр отверстия ленты(с втулкой) | 25мм(40мм) |
|  | Максимальный диаметр рулона ленты | 110 мм |
|  | Угол наклона катушки с лентой | 150 |

  - Пакет документации на оборудование должен содержать:

- паспорта на оборудование;

- руководство по эксплуатации (на русском языке)

- установочные чертежи

- электрические принципиальные схемы;

- технические условия на установку и подключение (на русском языке);

- руководства по техническому обслуживанию и ремонту оборудования (на русском языке);

- руководства по монтажу, настройке и наладке оборудования (на русском языке);

- руководство по эксплуатации (на русском языке)

- рекомендации по используемым типам смазок и жидкостей с указанием аналогов;

- каталог запасных и быстроизнашиваемых деталей и узлов;

- Документ, подтверждающий соответствие требованиям законодательства в области технического регулирования;

- прочая документация

- ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ

  - Оборудование, поставляемое, по настоящему технико-коммерческому заданию, должно работать надёжно в течение межремонтных периодов с учётом годового фонда рабочего времени.

  - Требуемый гарантийный период на оборудование-не менее 12 месяцев с момента пуска в эксплуатацию

  - Требуемый межремонтный период- не менее 8 месяцев

  - Требуемый срок службы оборудования с учётом морального износа-не менее 10 лет.

- ТРЕБОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ, ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ

Оборудование, поставляемое по настоящему технико-коммерческому заданию должно соответствовать современным требованиям технической эстетики.

Крепление узлов и подключение энергоносителей должно быть простым, надежным, легкодоступным, производиться без приложения больших физических усилий обслуживающего персонала.

По энергосбережению и энергетической эффективности оборудование должно соответствовать требованиям Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- ТРЕБОВАНИЯ К ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЕ

Патентная чистота должна быть обеспечена в отношении Российской Федерации, в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и поставки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения».

- ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ

РАБОТ И ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

В объем поставки должны быть включены сборка и пусконаладочные работы поставляемого комплекса оборудования, которые должны выполняться в условиях действующего производства после монтажа поставляемого оборудования. Строительно-монтажные и другие необходимые подготовительные работы, осуществляются силами Заказчика.

После пуско-наладочных работ проводятся гарантийные и тестовые испытания, результатом которых является установление соответствия поставляемого оборудования техническим требованиям, изложенным в разделах 7 и 8, а также соответствие комплектности поставки требованиям, изложенным в разделе 7. Результатом приёмки оборудования служат подписанные акты проверки технологической точности, соответствия комплектности поставки и совместное изготовление и сдача ОТК опытных изделий. Совместное изготовление пробного изделия должно быть включено в объём поставки.

Обучение штатного персонала работе на станке (2 чел.). Инструктаж по правильному порядку выполнения работ на оборудовании должен быть выполнен поставщиком в размере не менее 4-х рабочих смен

- КОММЕРЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Выполнение работ по договору на условиях и в объеме, изложенном в разделе 3 настоящего технико-коммерческого задания.

  - Поставка оборудования на условиях DDP по Инкотермс 2022. Место доставки г. Нижний Тагил, АО «ЕВРАЗ НТМК».

- ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Техническая часть технико-коммерческого предложения должна быть представлена на русском языке, и содержать следующие текстовые и графические материалы:

а)	Описание оборудования:

- общий вид оборудования;

- описание конструкции и принципа работы;

- перечень поставляемого оборудования в объеме обязательной поставки;

- перечень поставляемого оборудования в объеме опциональной поставки;

б)	Технические характеристики:

- параметры необходимых энергоносителей;

- потребляемая мощность;

- тип используемых концентратов и масел;

- фирма-производитель;

- страна изготовления;

- основные технические данные по машине

- габариты;

- вес;

- прочие характеристики в соответствии разделами 7 и 8 ТКЗ спецификации запасных частей и быстроизнашивающихся деталей и узлов с указанием срока эксплуатации;

- перечень поставляемой документации.

в)	обучение персонала:

- предложения по обучению эксплуатирующего персонала;

- предложения по обучению обслуживающего и ремонтного персонала;

г)	пусконаладочные работы

- условия выполнения работ на объекте;

д)	Гарантийные испытания:

- состав работ;

- методика проведения гарантийных испытаний.

е)	Патентная чистота:

- заключение о патентной чистоте поставляемого оборудования;

- перечень использованных изобретений.

ж)	Отступления от настоящего технико-коммерческого задания:

- перечень принятых отступлений;

- указание причин принятых отступлений.

з)	Сервисное обслуживание:

- перечень необходимых сервисных работ;

- описание выполняемых работ.

Техническую часть технико-коммерческого предложения необходимо выслать в электронном виде по электронной почте.

Вместе с техническим предложением необходимо выслать копии учредительных документов, свидетельств, лицензий и прочих документов, необходимых для подтверждения возможности выполнения работ и услуг, являющихся предметом настоящего технико-коммерческого задания.

Исполнитель может по своему усмотрению добавить в техническую часть технико-коммерческого предложения дополнительные материалы и данные в целях более полного освещения предмета настоящего технико-коммерческого задания.

- ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ЧАСТИ ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

а)	Стоимость (включая налоги и пошлины) на условиях DDP по Инкотермс 2022, место доставки г. Нижний Тагил, АО «ЕВРАЗ НТМК», оборудования в объеме обязательной поставки, в том числе:

•стоимость изготовления и поставки лентоизолировочного станка;

б)	Условия и сроки выполнения:

•изготовление и поставка оборудования;

•обучение персонала;

•гарантийные испытания.

в)	Условия оплаты;

•Условия и сроки поставки запасных частей в случае необходимости ремонта в период эксплуатации. Стоимость сервисного обслуживания на 1 календарный год.

г)	Гарантийные обязательства.

•Коммерческая часть технико-коммерческого предложения в случае участия в конкурентных процедурах передается в бумажном виде лично в руки Председателю конкурсной комиссии в день проведения коммерческих переговоров.

Исполнитель может представить по своему усмотрению дополнительные данные и материалы в целях более полного освещения предмета предложения.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

15.1 Оборудование, поставляемое по настоящему технико-коммерческому заданию, должно соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации ГОСТов, ПБ, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в части производственного оборудования.

- Конструкция оборудования должна обеспечивать безопасность выполнения технологических операций, подготовки к работе и окончания работы и соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.8-75;

- Оборудование должно быть оборудовано ключ-бирочным замком и ключ-биркой предотвращающим несанкционированный запуск.

- Безопасные приемы ведения работ и обслуживания оборудования должны быть подробно описаны в руководстве по эксплуатации.

- Оборудование должно быть оборудовано ножным переключателем, имеющим защитную крышку. Так же, должна быть установлена кнопка аварийной остановки (грибовидная головка) в месте где оператор может протянуть руку и коснуться

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ОТ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Выбор устройств электроавтоматики должен проводиться с учетом температурного режима на объекте автоматизации, влажности, вибрации, отклонения рабочих параметров от номинальных. Рекомендуемый стандарт по пылевлагозащищённости - IP 54, вне помещений IP64.

- ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям

Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации").