Добрый день.

Не зная подробностей вашей технологии намотки и то что, расчетные данные не всегда совпадают с табличными и реальными значениями, полной гарантии что сможем полностью намотать все изделия нет.

Также мы НЕ ОТРАБАТЫВАЕМ технологию намотки, при сдаче оборудования и обучении происходит демонстрация работы и обучение работы на станке

Согласно РАСЧЕТНЫМ ДАННЫМ:

1 сердечник – 1 обмотка – станок СНТ-0.450ПБ – шпуля №3 или №4- намотка в навал.

2 обмотка – проще руками или СНТ-0,450ПБ – шпуля №4 или №5, но будет большой отход провода, намотка в навал.

2 сердечник – 1 обмотка – станок СНТ-0.450ПБ – шпуля №3 или №4- намотка в навал.

2 обмотка – проще руками или СНТ-0,450ПБ – шпуля №4 или №5, но будет большой отход провода, намотка в навал.

3 сердечник – 1 обмотка - станок СНТ-0.450ПБ – шпуля №7.

4 сердечник – 1 обмотка – станок СНТ-0.450ПБ – шпуля №5 или №6- намотка в навал.

Или СНТ-1.0Р – шпуля №13 – намотка распределенная

5 сердечник – 1 обмотка СНТ-1.0Р – шпуля №13 – намотка распределенная.

Станок СНТ-0,450ПБ мотает В НАВАЛ и имеет возможность быстрой (относительно) перестановки шпуль, но достаточно трудоемкий и проблематичный при настройке и отработки технологии, предназначен для тонких проводов (от 0,08 до 0,63мм с учетом размера шпули), высокая скорость намотки (до 600 об/мин в зависимости от провода и сердечника). Указана максимальная скорость намотки при идеальных условиях. Реальная скорость на каждом конкретном сердечнике с различными проводами отличается и может быть, как выше, так и ниже

Станок СНТ-1.0Р мотает виток к витку, но это условное обозначение, т.к. для этого необходимо соблюдение многих условий. Так же хочу отметить, что намотка виток к витку (относительная) может осуществляться только на первом слое т.к. уже на втором слое намотать виток к витку даже теоретически невозможно.