УТВЕРЖДАЮ: И.о. главного инженера Забайкальской Дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог – филиала ОАО «РЖД» ________________________ Д.Е.Елгин «____» __________________ 2024 г.

год поставки « 2025 »

количество « 1 единица »

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку станка универсального рядовой намотки

- Общие требования

Станок универсальный рядовой намотки предназначен для всех видов рядовой намотки и перемотке длинномерных материалов с высокой точностью и скоростью. Диапазон диаметров наматываемого провода от 0,01 до 3 мм.

Возможности станка позволяют производить намотку любого вида: рядовую, секционную, ортоциклическую, ступенчатую, пирамидальную, коническую, с переменным шагом, ортодоксальную (нестандартную).

Станок предназначен для намотки низковольтных, высоковольтных катушек, трансформаторов, катушек зажигания, якорей, электромагнитов, резисторов, всыпных статорных обмоток электродвигателей до 30 кВт и р.; для намотки лески, пирамидальных нитей, оптоволокна, веревок, канатов, тросов, кабелей, стальной проволоки.

Намотка трансформаторов типа (обмотки ВН – высокого напряжения и НН – низкого напряжения):

- ОМТ (однофазные масляные трансформаторы) от 4-25 кВт.

- ТМ, ТМГ (трехфазные трансформаторы) от 20-63 кВа.

- Технические характеристики

| Станок предназначен для | рядовой намотки |
| --- | --- |
| Диаметр наматываемой проволоки, мм | 0,05….3 |
| Площадь поперечного сечения наматываемого провода (прямоугольного), не более, мм2 | 7 |
| Диаметр вала намотки (планшайбы), мм | 28 |
| Тип вала намотки (полый, цельный) | цельный |
| Максимальное радиальное биение вала намотки, не более, мкм | 30 |
| Скорость вала намотки (номинальная) об/мин | 0…1500(3000,4500) при 100Гц |
| Скорость вала намотки (в специальном исполнении), не более, об/мин | 7000 |
| Максимальный диаметр каркаса, мм | 560 |
| Максимальное задаваемое число витков намотки | 99999,9 |
| Наличие электродинамического (программируемого) тормоза / возможность вязкого торможения (возможность удержания вала намотки от проворота) | есть/есть |
| Наличие электромеханического тормоза | есть |
| Мощность электромеханического тормоза, не менее, В х А | 12х0,6 |
| Наличие задней бабки | есть |
| Кол-во валов намотки | 1 |
| Расстояние между передней и задней бабкой, мм | 480 |
| Шаг раскладки, мм/об (вала намотки) | 0,00056-14 |
| Регулировка шага раскладки | Электронный редуктор |
| Возможность записи данных на ЭВМ | есть |
| Число операторов необходимых для работы на станке, чел | 1 |

- Адрес поставки

680032, Хабаровский край, г.Хабаровск, проспект 60-летия Октября, д. 126-а

И.о. начальника производственно-

технического отдела				Е.А.Луговой