ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку 1-ой перемоточной машины для нити крученой для веревок высокопрочных страховочных.

- Общие сведени .

  - Сведение о заказчике.

Производственное-торговое унитарное предприятие «АзотХимФортис», 230013, г. Гродно, ул. Карского, 47/1, каб. 20, Республика Беларусь.

  - Назначение оборудования, место установки.

Перемоточная машина предназначена для намотки паковок нити крученой с внутренним диаметром патрона 76 мм и длиной раскладки 250 мм.

Предполагаемое место установки машины в цехе канатно-веревочных изделий ПТУП «АзотХимФортис» ОАО «Гродно Азот», ул. Славинского, 4/34, г. Гродно.

  - Цель закупки.

    - Перемотка нити крученой на бумажный патрон с двухфланцевых катушек.

- Технические характеристики.

  - Основные технические характеристики машины.

2.1.1. Машина должна обеспечивать возможность перемотки нити полиамидной, полиэфирной и полипропиленовой линейной плотностью от 93,5 до 6000 текса на и должна быть серийно выпускаемой.

2.1.2. Количество шпинделей, не менее, штук - 1.

2.1.3. Производительность, не менее, м/мин 400.

2.1.4. Напряжение и частота питающей электросети, В/Гц-220/50 или 380/50.

  - Технические требования.

2.2.1. Машина должна быть новой, изготовленной в соответствии с техническим заданием, обеспечивать качественную наработку заданного ассортимента и работоспособность на заданных технологических параметрах.

2.2.2. Машина должна отвечать всем стандартам и нормам безопасной эксплуатации и обслуживания с учетом действующих правил техники безопасности .

2.2.3. Машина должна быть укомплектована:

- плавным пуском двигателя;

- регулятором скорости намотки;

- регулятором шага крестовой раскладки витков;

- датчиком обрыва нити;

- электронным счетчиком метража с предварительным набором метража нити;

- датчиком остановки намотки при предельном заданном натяжении нити;

-механизмами постепенного автоматического ослабления натяжения подаваемой нити и увеличения скорости намотки при увеличении диаметра наматываемой бобины.

Параметры патрона для перемотки нити крученой:

- внутренний диаметр патрона, мм – 76;

- длина патрона, мм – 292;

- длина раскладки нити на патроне, мм 250.

2.2.5. Машина должна быть укомплектована шпулярником на 1 входную двухфланцевую катушку.

2.2.6. Должны выполняться требования согласно ТР ТС 020/2011, 004/2011, 010/2011.

3.Требования к объему поставки.

3.1. Машина в комплекте в соответствии с техническим требованиями раздела настоящего технического задания.

3.2. Машина должна быть укомплектована удвоенным, от стандартной комплектации, количеством запасных частей.

4.Требования к поставляемой документации.

Техническая документация должна быть оформлена на бумажном и на электронном носителях на русском языке. Допускается дополнительный экземпляр документации на английском языке.

Техническая документации должна содержать следующий минимальный объём:

1. Паспорт, руководство по эксплуатации (описание, технические характеристики, устройство и работа, настройки и управление, инструкция по техническому обслуживанию и технические условия на ремонт, основные неполадки и их причины, способы устранения, меры безопасности). Описательная часть руководства должна параллельно сопровождаться схемами, планами, чертежами, фотографиями, таблицами и другой визуализацией.

2. Принципиальные электрические схемы, электронные схемы, дающие полное представление о работе, перечень электрооборудования и его технические характеристики.

3. Потребление энергоресурсов (электроэнергия, сжатый воздух и другие, если используются)

4. Транспортировка, чертежи машины (сборочные и монтажные), технические требования к монтажу оборудования.

5. Схемы подключения инженерных сетей и технические требования к ним, места расположения на оборудовании и типы присоединений.

6. Спецификация оборудования, приборов, содержащая их технические характеристики.

7. Спецификации на поставку запасных частей.

5. Специальные требования.

На оборудование наносится маркировка в виде четких нестираемых надписей, содержащих следующую информацию:

- наименование и (или) обозначение типа, марки, модели оборудования;

- товарный знак изготовителя (если имеется);

- заводской номер;

- дата изготовления;

- прочая необходимая информация.

На оборудовании (в местах особых опасностей, возможных опасностей получения травм) должны быть нанесены предупреждающие символы и знаки. Также данная информация должна быть указана в прилагаемом к этому оборудованию руководстве по эксплуатации.

Упаковка оборудования должна защищать его от повреждений во время транспортировки, погрузки-выгрузки и хранении.

6. Общие требования.

Оборудование (машина) должно соответствовать всем международным требованиям безопасности при эксплуатации и ведении производственного процесса.