Техническое задание на поставку станка тороидальной намотки.

Конструктивные особенности:

• Привод поворотного стола с автоматическим реверсом.

• Программируемый шаг намотки.

• Микропроцессорный контроллер.

• Секторная намотка.

• Возможность прецизионной намотки потенциометров - виток к витку, проводом диаметром от 0,05 мм, с зазорами между витками не более 0,025 мм.

Технические характеристики станка:

1. Максимальный диаметр провода, не менее 0,1 мм

2. Минимальный диаметр провода, не менее 0,05 мм

3. Максимальный наружный диаметр обмотки, не менее 25 мм

4. Минимальный внутренний диаметр обмотки, не более 15 мм

5. Максимальная высота изделия, не менее 7 мм

б. Минимальная высота изделия, не менее 6 мм

7. Питание 220 В