|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор завода |
|  |  | А.В. Султанов |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования

____________№___________

Предмет закупки Станок растяжной

Снежинск

2024

Техническое задание

на поставку станка растяжного

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

Подраздел 4.9 Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

Подраздел 4.11. Требования к маркировке

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Станок растяжной (далее – оборудование).

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2024 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3. ОКПД 2

28.41.31.130 «Машины правильные металлообрабатывающие»

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения – производственная деятельность. Назначение - придание круговым заготовкам секций обмоток крупных электрических машин формы «лодочка» методом механического растяжения

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатическое исполнение и категория размещения оборудования по ГОСТ 15150 – УХЛ 4.1. Место установки оборудования – капитальное здание. Температура эксплуатации от 15 до 35 °С. Относительная влажность воздуха от 40 до 85 %..

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

Оборудование предназначено для придания круговым заготовкам секций обмоток крупных электрических машин формы «лодочка» методом механического растяжения. Требования к основным параметрам: - длина получаемой заготовки: во всем диапазоне от 200 до 2000 мм; - ширина получаемой заготовки: во всем диапазоне от 100 до 690 мм; - давление сжатого воздуха на входе системы подготовки воздуха не более 0,7 Мпа. Геометрические размеры оборудования не должны превышать: - длина – 2500 мм; - ширина – 1000 мм; - высота – 1200 мм. Максимальная общая масса оборудования – не более 600 кг.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Привод растяжного механизма электромеханический или пневматический. Фиксаторы растяжного механизма механические или пневматические. Оборудование должно обеспечивать: - бесступенчатую регулировку давления сжатого воздуха, поступающего на рабочие цилиндры (при использовании пневматического привода); - возможность бесступенчатой регулировки скорости движения растяжного механизма (при использовании электромеханического привода); - регулировку усилия растяжения и контроль геометрических параметров получаемой заготовки; - возможность установки длины получаемой заготовки и автоматическое отключение растяжного механизма при ее достижении; - повторяемость установленных параметров без дополнительной регулировки; - обработку всех заготовок, имеющих сечения пазовых частей с высотами в диапазоне от 10 до 60 мм и толщинами в диапазоне от 5 до 30 мм.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Срок службы оборудования – не менее 5 лет. Срок гарантии – не менее 12 месяцев с момента поставки

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Оборудование должно иметь конструкцию с соответствующей механической прочностью и устойчивостью, обеспечивающие работу в течение всего срока эксплуатации оборудования. Конструкция оборудования должна обеспечивать: - возможность установки без устройства дополнительного фундамента; - возможность крепления к полу анкерными болтами; - возможность перемещения составных частей оборудования без дополнительной разборки через проемы размерами 2100мм х 2100мм; - возможность перемещения грузоподъемными механизмами без применения специальных нестандартных грузозахватных приспособлений. Узлы фиксации заготовки на рабочем столе должны обеспечивать защиту изоляционного слоя заготовки от механических повреждений. Рабочий стол должен иметь покрытие обеспечивающее защиту изоляционного слоя заготовки от механического повреждения. Инструкция по монтажу и подключению оборудования, в том числе схемы, необходимые материалы и приспособления должны быть включены в комплект поставки.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Требования не предъявляются.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Лакокрасочное покрытие и защитные элементы оборудования должны быть стойкими к смазочным веществам, используемым при эксплуатации и поверхностно-активным веществам, используемым при обслуживании и влажной уборке.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Трехфазная сеть переменного тока напряжением 380В и частотой 50Гц. Допускается изготовление оборудования с питанием от однофазной сети переменного тока напряжением 220В и частотой 50Гц.

Подраздел 4.8. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

Требования не предъявляются

Подраздел 4.9. Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным приборам и автоматике

Требования не предъявляются.

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

В комплект поставки должны входить: - станок растяжной 1 шт.; - комплект крепежных изделий – 1 комплект; - комплект технической документации в составе: - руководство по эксплуатации; - инструкция по техническому обслуживанию; - схема пневматическая/электрическая; - паспорт (формуляр); - инструкция по монтажу и подключению.

Подраздел 4.11 Требования к маркировке

Маркировка оборудования должна соответствовать ГОСТ 26828-86

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

Оборудование в зависимости от способа транспортировки поставляется в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. На упаковке обязательно наличие маркировки, позволяющей определить вид оборудования, его наименование, тип, марку, без вскрытия упаковки

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Порядок сдачи и приемки продукции – в соответствии с условиями проекта договора.

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Требования по передаче технических и иных документов – в соответствии с условиями проекта договора.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Допускается перевозка любым транспортом, при этом способ перевозки оборудования должен исключать возможность его повреждения в процессе транспортировки и неблагоприятного воздействия внешней среды. Расстановка и крепление ящиков с оборудованием в транспортных средствах должны исключать возможность их смещения, ударов и толчков. Подготовка к транспортировке и транспортирование должно осуществляться в соответствии с требованиями завода изготовителя. Ответственность за достаточность и надежность упаковки несет Поставщик.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение должно осуществляться в условиях, исключающих неблагоприятные воздействия внешней среды и в соответствии с требованиями завода изготовителя.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик должен гарантировать устойчивую работу оборудования в течение, не менее 12 месяцев, с даты ввода его в эксплуатацию. В гарантийный период Поставщик должен устранять отказы оборудования за свой счет в течение 30 дней со дня получения уведомления. Гарантийный ремонт должен производиться полностью за счет поставщика на территории (по месту нахождения) заказчика в соответствии с техническими требованиями производителя оборудования. При невозможности выполнить гарантийный ремонт на территории (по месту нахождения) заказчика, поставщик обязан за свой счет осуществить транспортировку оборудования к месту проведения гарантийного ремонта, а также возврат оборудования заказчику после его проведения. Гарантийный ремонт на территории (по месту нахождения) заказчика должны производить специалисты поставщика (производителя) оборудования – граждане РФ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Оборудование должно иметь конструкцию, обеспечивающую возможность замены составных частей или элементов оборудования при проведении ремонта. Оборудование должно иметь конструкцию, обеспечивающую удобство осмотра, ремонта, проверки, замены и т.п., а также обеспечивающую соблюдение требований охраны труда при проведении этих работ. Техническая документация на оборудование должна содержать указания по возможным неисправностям оборудования и способам их устранения, а также указания по периодическому обслуживанию. Запасные, расходные части и элементы должны быть коммерчески доступны на территории РФ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик должен оказывать консультативную и техническую поддержку по монтажу, инсталляции эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования в течение гарантийного срока.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Экологические требования должны соответствовать требованиям законодательства РФ на момент поставки. Материалы, используемые при изготовлении оборудования, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, как в процессе эксплуатации, так и после окончания срока эксплуатации. При эксплуатации и последующей утилизации оборудования не должно происходить образование новых видов жидких и твердых отходов. Способы утилизации оборудования не должны наносить вреда окружающей среде и должны быть определены Производителем.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации оборудования Заказчиком воздействие на персонал вредных производственных факторов от оборудования не должно превышать предельно допустимые значения. В технической документации на оборудование должны быть указаны меры безопасности при работе с ним.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество поставляемого оборудования должно соответствовать требованиям данного технического задания. Качество оборудования при поставке должно подтверждаться паспортом.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТОВАРА

На весь нормативный срок эксплуатации оборудования Поставщик должен обеспечить квалифицированную техническую поддержку, в том числе: - поставку комплектующих, вышедших из строя и требующих замены; - содействие в решении любых технических вопросов, связанных с эксплуатацией данного оборудования; - содействие в решении вопросов ремонта оборудования в послегарантийный период.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г. № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями). Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования предприятия. Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск. Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинск. Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или пре-имущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование предприятия, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования предприятия».

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Требования к количеству, месту и срокам поставки определены Спецификацией (Приложение 1 к настоящему техническому заданию). Оборудование поставляется одной партией. Допускается досрочная поставка и поставка партиями по согласованию с Заказчиком.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая документация предоставляется в полном объеме на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре, заверенная печатью и подписью продавца.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 2. | ЗАТО | Закрытое административно-территориальное образование |
| 3. | ОКПД | Общероссийский классификатор продукции |
| 4. | РФ | Российская Федерация |
| 5. | ТУ | Технические условия |
| 6. | ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина» |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спецификация | 1 |

| Главный инженер завода |  | Э.Е. Шульц |
| --- | --- | --- |
| Дудоров Никита Александрович |  |  |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Спецификация

| п/п | Наименование | Тип, марка | Класс безопасности по НП-001 | Категория сейсмостойкости НП-031 | Климатическое исполнение ГОСТ 15150 | Мате-риал | ГОСТ, ТУ | lЕд. изм. | Кол-во | Срок поставки | Место поставки | Условия хранения по ГОСТ 15150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Станок растяжной | РИФЖ 442122.007 или аналог | - | - | УХЛ 4.1 | - | - | к-т | 1 | До 30.06. 2025 г. | Челябинская область, г. Снежинск, ул. Широкая, площадка 12. | 2С |