Таблица данных по намотке тороидальных катушек и трансформаторов

| Наименование сборочной единицы | Обозначение |  | Тип и диаметр провода | Количество витков, тип обмотки | Габаритный размер (Dнар.х dвнутр. х h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сбор. единицы | магнитопровода (сердечника) |  |  | до намотки | после намотки |
| Катушка | .685452.107 | ГМ 54ДС-700 К40х25х10 ТУ1261-032-12287107-2010 | ПЭТВ-2-0,18 ТУ 16-705-110-79 | 5000 круговая | 40х25х10 | 46х18,5х18 |
| Трансформатор | .671111.083 | ГМ 44ОВ ОЛ20-32-10 ТУ 1261-030-122287107-2007 | ПЭТВ 2-0,125 ТУ 16-705.110-79 | 4000 круговая | 32х20х10 | 38х9х18,5 |
| Трансформатор | .671111.121 | ОЛ 20/32х10 | V 155-3L 0,071 | W1=14 000 круговая | 32х20х10 | 40х10,5х19 |
|  |  |  |  | W2=150 секционированная |  |  |

Добрый день.

Не зная подробностей вашей технологии намотки и то что, расчетные данные не всегда совпадают с табличными и реальными значениями, полной гарантии что сможем полностью намотать все изделия нет.

Также мы НЕ ОТРАБАТЫВАЕМ технологию намотки, при сдаче оборудования и обучении происходит демонстрация работы и обучение работы на станке

Согласно РАСЧЕТНЫМ ДАННЫМ:

1 сердечник – станок СНТ-0.450ПБ – намотка в навал.

2 сердечник – станок СНТ-0.450ПБ – намотка в навал.

3 сердечник – не намотаем

Станок СНТ-0,450ПБ мотает В НАВАЛ и имеет возможность быстрой (относительно) перестановки шпуль, но достаточно трудоемкий и проблематичный при настройке и отработки технологии, предназначен для тонких проводов (от 0,08 до 0,63мм с учетом размера шпули), высокая скорость намотки (до 600 об/мин в зависимости от провода и сердечника). Указана максимальная скорость намотки при идеальных условиях. Реальная скорость на каждом конкретном сердечнике с различными проводами отличается и может быть, как выше, так и ниже. Так же большое значение имеет качество провода