|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» _______________Н.А. Легчанов «___»________________2024 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на поставку станков для перемотки кабельно-проводниковой продукции  для нужд Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»

1. Общая часть

ПАО «Россети Северо-Запад» (Покупатель) производит закупку станков для перемотки кабельно-проводниковой продукции в соответствии с планом финансирования и поставки Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» на 2025 год.

2. Предмет закупочной процедуры

Поставщик обеспечивает поставку продукции на склады получателей – производственных отделений Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в объемах и в сроки, установленные данным техническим заданием.

3. Технические требования

3.1. Поставляемая продукция должна соответствовать техническим характеристикам, приведенным в Приложении №1.

3.2. Участник имеет право предложить аналог заказываемой продукции, соответствующий техническим требованиям Заказчика.

4. Общие требования

4.1. Поставляемая продукция должна быть новой, ранее не использованной.

4.2. Упаковка, маркировка, транспортирование должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, или соответствующих стандартах МЭК.

4.3.   Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.4. Участник имеет право предложить аналог заказываемой продукции, соответствующий техническим требованиям Заказчика.

5. Гарантийные обязательства

5.1. На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода-изготовителя, но не менее 24 (двадцати четырех) месяцев. Гарантийные обязательства начинают действовать с момента подписания Сторонами товарных накладных.

5.2. Поставщик должен за свой счет устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока, в течение 30 (Тридцати) календарных дней, с даты получения письменного уведомления Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Состав технической и эксплуатационной документации

6.1. По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке.

7. Сроки и очередность поставки продукции

7.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 2025 года на основании Заявок на поставку товара (далее – Заявка) (оформляемых по форме Приложение №2), составленными Покупателем в соответствии с данными, приведенными в Спецификации к договору (Приложение №1). Покупатель может направить заявку на поставку товара отдельными партиями либо на полный объем товара по договору. Заявки направляются Покупателем в адрес Поставщика электронной почтой (или факсом), с последующей передачей оригиналов Заявок Поставщику для их подписания. О получении Заявки ответственный работник Поставщика по электронной почте (или по факсу) направляет Покупателю письменный ответ, в котором указывает: полностью свои фамилию, имя и отчество, должность, время и дату приема заявки, ссылку на номер и дату заявки Покупателя. Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты подписания Заявки Поставщиком, если иной срок (сроки) не указан в самой Заявке.

Погрузка, поставка продукции осуществляется Поставщиком путем отгрузки своими силами продукции на адрес грузополучателя. Самовывоз со склада Поставщика не допускается.

8. Правила приемки продукции

Все поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» и ответственными представителями Поставщика при необходимости во время получения продукции на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

9. Приложения к техническому заданию

9.1. Приложение 1 – количество, номенклатура и реквизиты поставки закупаемого товара для нужд Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»

Начальник

отдела технической эксплуатации                                                                      В.А. Павозков

Приложение № 1

к Техническому заданию на поставку станков для перемотки кабельно-проводниковой продукции

- Количество, номенклатура и реквизиты поставки закупаемого товара для нужд Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»

| № п/п | Наименование и тип товара | Комплект поставки | Технические характеристики, описание, ГОСТ, Номер ОЛ или Чертежа | Ед. изм. | Кол-во | Производственное отделение |  |  |  | Период поставки товара * | Продукция подлежит аттестации в ПАО «Россети» (Да/Нет) | Продукция должна быть произведена на территории РФ и включена в Реестры, предусмотренные постановлениями Правительства РФ от 17.07.2015 № 719, от 10.07.2019 № 878 (Да/Нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | АЭС | ВЭС | КЭС | ПЭС |  |  |  |
| 1 | Станок для перемотки кабельно-проводниковой продукции в комплекте | Устройство перемотки кабеля УПК-22ПРГК Стойка кабельная для размотки кабельных барабанов СРКБ-22 Кабельный домкрат ДК-5ГМП Технологический барабан ТБ-1,7 | Устройство перемотки кабеля УПК-22ПРГК • Минимальный тип № поднимаемого барабана 16 • Максимальный № поднимаемого барабана 22 • Максимальная масса наматываемого кабеля на барабан 3000 кг • Диаметр измеряемого кабеля до 65 мм • Диаметр барабана 2,2 м / Ширина барабана 1,4 • Напряжение питающей сети 3-х фазное, 380 В • Частота переменного тока 48-63 Гц • Потребляемая мощность 3,0 кВт • Частота вращения приводного барабана 3-30 об/мин (плавное) • Точность измерения длины кабеля, ± 1 % • Принцип подъема - Гидравлический домкрат • Принцип раскладки кабеля - Ручной кабелеукладчик • Температурный диапазон станка от 0 до + 40С. • Время разгона в режиме плавного пуска 3 с (можно изменить) • Защита: а) от скачков напряжения б) от короткого замыкания в) от перегрева • Габаритные размеры (ДхШхВ) 2900х2100х1800 мм. • Масса 700 кг. Стойка кабельная для размотки кабельных барабанов СРКБ-22 • Максимальная масса барабана 3000 кг. • Диаметр перематываемых барабанов 800-2200 мм • Принцип подъема: Гидравлический домкрат. • Принцип передвижения: Нет • Габаритные размеры, ДхШхВ 2300х2100х1700 мм • Масса не более 600 кг. Кабельный домкрат ДК-5ГМП • Диаметр барабанов, мм 800-2500 • Максимальная масса барабана, кг 5000 • Габариты одной стойки, мм 1292х600х1782 • Размеры осей, мм 1750х48мм Тип технологического барабана ТБ 1.7 • Размеры формируемой бухты, dxDxL, мм 900х1700х1000 • Масса формируемой бухты/Масса ТБ, кг 2500/155 • Габаритные размеры в сборе, ДхШхВ, мм 1130х1700х1700 | шт | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 | нет | нет |
| Итого: |  |  |  | Х | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | Х | Х |

2. Отгрузочные реквизиты производственного отделения(ПО) Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад":

Грузополучатель - ПО "Архангельские электрические сети" Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"

163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4-й проезд, д. 5

ИНН 7802312751

КПП 290131001

Грузополучатель - ПО "Вельские электрические сети" Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"

165150, Архангельская область, Вельский район, д. Лукинская, ул. Шоссейная, 3 «А»

ИНН 7802312751

КПП 290731001

Грузополучатель - ПО "Котласские электрические сети" Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"

165300, Архангельская область, г.Котлас. ул. Конституции, д. 20, корп. 1

ИНН 7802312751

КПП 290431001

Грузополучатель - ПО "Плесецкие электрические сети" Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"

164260, Архангельская область, п. Плесецк, ул. Свободы, д. 46

ИНН 7802312751

КПП 292031001

| Начальник отдела технической эксплуатации | В.А. Павозков |
| --- | --- |