Техническое задание на станок тороидальной намотки

Станок предназначен для круговой и секционной, однослойной и многослойной намотки катушек тороидальных трансформаторов, магнитных усилителей, дросселей и других изделий.

Технические характеристики:

1.Намотка производится на каркас типа тороид – см.таблицу

2.Диаметр провода, мм – 0,05–0,15

3.Наименьший диаметр отверстия тороида после намотки – 5,6 мм

4.Наменьший наружный диаметр тороида до намотки – 11

5.Наибольший диаметр тороида после намотки – 20 мм

6.Наибольшая высота намотки тороида – 15 мм

7.Шаг по наружному диаметру тороида при круговой намотке регулируется плавно в пределах , мм – 0,056-1,68

8.Шаг при секционной намотке регулируется плавно в пределах - 13'46"-6о53'

9.Центральный угол секционной намотки – 30-200о

10.Регулирование числа оборотов бесступенчатое в пределах, об/мин –

10-500

11.Автоматический и ручнойреверс подачи при секционной намотке

12.Счетчик числа оборотов челнока и шпули

Примеры катушек для намотки на станке

| Размеры сердечника (внутренний диаметр х наружный диаметр х высота) | Размеры катушки (внутренний диаметр х наружный диаметр х высота) | Количество витков | Провод (марка и диаметр) |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 х 21 х 5,3 | 8,2 min х 27 max х 12,5 max | 750 | ПНЭТ-имид 0,25 |
| 12 х 20 х 4,3 | 3,5 min х 26,5 max х 10,4 max | 375 | ПНЭТ-имид 0,25 |
| 12 х 20 х 6,5 | 6 х 27 х 12 | I обмотка – 44 (секционно в секторе 30о) II обмотка – 44 (секционно в секторе 30о) III обмотка – 44 (секционно в секторе 30о) IV обмотка – 44 (секционно в секторе 30о) | ПЭШО 0,1 |
| 10 х 16 х 4,5 | 4 х 23 х 10 | I обмотка – 200 II обмотка – 35 | ПЭВ-2 0,112 |
| До начала обмотки сердечник изолируется (например, стеклолакотканью ЛСК-155/180) и в последствии каждая обмотка изолируется друг от друга (например, стеклолакотканью ЛСК-155/180) |  |  |  |