ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку станка для рядовой намотки катушек с ЧПУ в комплекте с оснащением для нужд АО «НИИИ» (Акционерного общества «Научно-исследовательский инженерный институт»)

|  | Наименование | Обозначение | Технические характеристики |  |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| 1 | # Намоточный станок универсальный секционный | СНС-2.2-150 или аналог | Параметры | Ед. изм. | Значение | 1 шт. |
|  |  |  | Диаметр наматываемого медного провода | мм | 0,05…2,0 |  |
|  |  |  | Площадь сечения медного прямоугольного провода, не более | мм² | 3 |  |
|  |  |  | Максимальный диаметр каркаса | мм | 280. |  |
|  |  |  | Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабкой | кг | 0,5 |  |
|  |  |  | Номинальная скорость вала намотки (50Гц) | об/мин | 1350 (3000) |  |
|  |  |  | Кратность счета оборотов | - | 0,1 |  |
|  |  |  | Ширина раскладки, мм |  | 150. |  |
|  |  |  | Габаритные размеры Д×Ш×В,, не более | мм | 800×1200×800. |  |
|  |  |  | Вес станка, не более | кг | 55 |  |
|  |  |  | Напряжение/частота питания | В/Гц | 220/50 |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность, не более | кВт | 0,9 |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение | - | E{K4 |  |
|  |  |  | Тип электрозащиты | - | IP4 |  |
| Привод намотки; Асинхронный двигатель. Привод раскладки; Шаговый двигатель. Ввод данных; Сенсорный экран, клавиатура. Вывод данных; Монитор 15’. Программное обеспечение; Winding PLC-S. Комплект поставки:  Стояночный тормоз  Функция «Ортоцикл»  Панель кнопок на передней бабке  Нитеводитель под круглый провод  Защитный экран  Освещение зоны намотки  Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0.5  Фрикционное натяжное устройство ФНУ-1.0  Паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке;. |
| Монтажные и пусконаладочные работы, инструктаж |  |  |  |  |  |  |
| - монтажные и пуско-наладочные работы; - инструктаж персонала (принцип работы оборудования, программирование и работа на оборудовании, обслуживание оборудования). Инструктаж (обучение) персонала сопровождается изготовлением, в рамках пуско – наладочных работ тестовых изделий, а также оценкой качества тестовых изделий и проверкой их на соответствие конструкторской документации. |  |  |  |  |  |  |

Главный технолог                                                                                                 И.С. Крылов

Заместитель генерального директора                                                                 Д.В. Гришин

по производству

Главный инженер                                                                                                 Е.В. Понамарев