Назначение

Станок предназначен для намотки соленоидов (цилиндрических катушек) проводом прямоугольного сечения (медь или микрокомпозит медь-ниобий, см. Приложение 1) с промежуточным бандажем диэлектрической высокомодульной параармидной нитью между слоями и внешним бандажем. Предполагается послойная пропитка обмотки эпоксидным компаундом.

Технические требования на разрабатываемый станок.

Габариты станка в сборе (ШхГхВ) не более 3500х2000х2000 мм.

Габариты транспортируемых частей (ШхГхВ) не более 2500х1300х1500 мм.

Габариты наматываемых соленоидов:

- внутренний диаметр – от 10 мм;

- наружный диаметр* – до 1000 мм;

- длина* – до 1000 мм.

Параметры отдающей бабины:

- укладка провода – плотная;

- габариты бабины* – указаны в Приложении 1 Рис. 1.

Параметры намотки провода:

- материал провода – Cu, Cu-Nb (см. Приложение 1);

- варианты изоляции провода – заводская изоляция (тонкая лаковая) или плетеная из параарамидной нити (толщина нитяной изоляции 0,3 ÷ 0,8 мм);

- сечение провода – прямоугольное;

- шаг намотки – от 1 до 20 мм;

- установка шага намотки – ступенчатая с шагом 0,1 мм;

- скорость намотки – от 1 до 10 об./мин;

- натяжение провода при намотке – постоянное;

- настройка натяжения провода – от 50 до 1000 H;

- шаг настройки натяжения провода для намотки катушек с наружным диаметром до 300 мм – не более 50 H;

- шаг настройки натяжения провода для намотки катушек с наружным диаметром от 300 до 1000 мм – не более 200 H;

- станок при остановке и отключении от сети должен сохранять натяжение провода;

- после намотки каждого слоя провода шпиндель должен останавливаться для нанесения межслойного бандажа из нити, при этом натяжение провода должно сохраняться;

- оператор станка должен иметь возможность останавливать станок в любой момент времени для изменения шага намотки и натяжения провода.

Параметры намотки межслойного бандажа:

- нить – параарамидная типа Русар (см. Приложение 1);

- количество одновременно наматываемых нитей – от 1 до 10;

- натяжение нитей при намотке – постоянное;

- настройка натяжения нитей – от 0,5 до 20 H;

- нить должна сматываться с веретен типа ВПР-125 (см Приложение 1 Рис. 2).

*  Размеры могут быть скорректированы по согласованию с Заказчиком.

Приложение 1

Используемые стандартные материалы, изделия и оправки

Параметры медного провода:

- сечение проводника – прямоугольное от1х1 мм до 5х10 мм;

- толщина лаковой изоляции – от 0,05 мм до 0,2 мм;

- толщина нитяной изоляции – 0,5 мм;

- например, провод ПЭЭИП-1-155 (ТУ 16-705.414-86).

Параметры микрокомпозитного провода Cu-Nb:

- сечение проводника – от 2х3 мм до 3х6 мм;

- толщина нитяной изоляции – 0,5 мм;

- модуль упругости – от 80 ГПа до110 ГПа;

- предел текучести – от 500 МПа до 1000 МПа;

- минимальный радиус изгиба – 10 мм;

- производитель ООО «РУСАТОМ МЕТАЛЛТЕХ» ГК Росатом.

Параметры параарамидной нити типа Русар:

- удельная разрывная нагрузка – не менее 200 kН/текс;

- номинальная линейная плотность нити – 58,8 текс;

- число кручений на 1 м нити – 55 кр/м;

- массовая доля замасливателя – от 1 до 2 %;

- производитель – ОАО «Каменскволокно».

Рис. 1. Отдающая бабина для провода.

Рис. 2. Веретено ВПР-125 для нити.