ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку оборудования: Станок рядовой намотки

- Предмет закупки: Станок рядовой намотки

Определение наилучших условий поставки Станка рядовой намотки (далее «Товар») в соответствии с настоящим Техническим заданием.

Эквивалент на Товар допустим _да_ (да/нет).

Товар планируется применять для выполнения разработанных и утвержденных технологических операций ___да___(да/нет).

Количество - 5 ед.

2. Сроки:

2.1. Срок поставки Товара:

Поставка Товара осуществляется в полном объёме в срок не позднее 15.12.2024 г.

3. Место и условия поставки Товара, выполнения работ и оказания услуг:

Поставка осуществляется за счет поставщика до склада Заказчика.

Адрес склада: г. Улан-Удэ.

4. Назначение приобретаемого Товара: Выполнение намоточных операций

5. Технические требования

5.1 Состав оборудования Намоточный станок (с задней прижимной бабкой), блок управления, ножная педаль, магнитный натяжитель, натяжной рычаг.

5.2 Технические и функциональные характеристики:

| Технические и функциональные характеристики, ед. измерения | Значение |
| --- | --- |
| Количество шпинделей | 1 |
| Макс скорость вращения, об/мин (не менее) | 900 |
| Диаметр намотки, мм (не менее) | 80 |
| Ширина раскладки, мм (не менее) | 100 |
| Диаметр провода, мм от (не более) до (не менее) | От 0,05 до 0,9 |
| Регулируемое расстояние, мм (шаг раскладки) | 0-9,99 |
| Объем памяти, шаг (не менее), | 999 |
| Задняя прижимная бабка | наличие |
| Габариты, мм (не более) | 1000х750х800 |
| Вес, кг (не более) | 80 |

5.3 Требования к инженерной инфраструктуре для подключения:

| Параметр, ед. измерения | Значение |
| --- | --- |
| Электропитание, номинальное напряжение и т.п. | 220 В, 50 Гц |

5.4 Требования к программному обеспечению: нет

5.5 Условия поставки Товара

На весь поставленный Товар, поставщик предоставляет гарантию на срок не менее 12 месяцев со дня поставки (с даты подписания Покупателем товарно-сопроводительного документа) за исключением расходных материалов).

При поставке Товара должны быть приложены оригиналы следующих документов: товарная накладная и счет-фактура или УПД, паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке.

Доставка Товара осуществляется силами Поставщика до склада Заказчика, не позднее 15.12.2024 г.

Поставляемый Товар должен быть новым, в фирменной упаковке, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не контрафактным, не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении.

Товар поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями и в таре, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и хранению, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки). Упаковка (тара) должна быть целой, сухой, не деформированной.