  - Приложение №2 к документации

  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

  - на поставку автоматического станка для намотки катушек

| Наименование | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| Автоматический станок для намотки катушек (1 шт.) | Система контроля | ЧПУ |
|  | Напряжение питания | 220 В ±10% 50 Гц |
|  | Скорость, об/мин | не менее 4400 |
|  | Потребляемая мощность, кВт | не менее 1,2 |
|  | Шпиндель мощность, Вт | не менее 740 |
|  | Точность шпинделя, градус | не более 0.1 |
|  | Ширина намотки, мм | не менее 68 |
|  | Высота намотки, мм | не менее 19 |
|  | Точность укладки провода, мм | не более 0.0015 |
|  | Тип спекания провода | Термический |
|  | Установка угла | 360 градусов /виток, шаг не менее 0.1 градуса |
|  | Диаметр провода, мм | не менее 0.02 - 1.0 |
|  | Габаритные размеры, мм | Не более 892*611*1423 мм |
|  | Вес машины, кг | Не более 160 |
|  | Комплектность | - Паспорт – 1 шт. - Руководство пользователя – 1 шт. - Схемы электрические – 1 шт. - Декларация соответствия – 1 шт. |

Требования к гарантии качества товара, гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара:

Срок предоставления гарантии производителя на товар должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки товара.

Гарантия качества товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части.

Требования к упаковке товара:

Товар должен быть упакован в фирменную упаковку и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.