Намоточный станок СНС-2-2-300 «Оптима»

или эквивалент — 2 шт.

пуско-наладочные работы, инструктаж, квалификационные испытания оборудования.

| Диаметр наматываемого провода, мм | 0,02 ÷ 2 |
| --- | --- |
| Шаг раскладки за 1 оборот, мм | 0,001 ÷ 2,5 |
| Максимальный диаметр каркаса, мм | 180 |
| Дискретность счета, витков | 0,1 |
| Ширина зоны раскладки, мм | 0 ÷ 200 |
| Число витков в слое | Максимально на ширину раскладки |
| Число витков в обмотке | До 9999,9 |
| Диапазон вращения шпинделя, об/мин | 0 ÷ 3000 |
| Количество программ | 999 |
| Точность программирования раскладчика, мм | 0,001 |
| Точность позиционирования намоточного шпинделя, витка | 0,01 |
| Реверс направления движения раскладчика | Автоматический, программный, ручной |
| Счетчик числа витков | Электронный, реверсивный |
| Натяг провода, обеспечивающий натяжным устройством min, гр | 7,5 |

Комплект поставки 1 ед:

| Механизм намотки Стояночный тормоз Задняя бабка Механизм раскладки | 1 |
| --- | --- |
| Педаль «Пуск-стоп» | 1 |
| Натяжное устройство | 1 |
| Паспорт | 1 |

Станок предназначен для намотки прецизионных катушек (каркасных, бескаркасных), требующих высокой степени стабильности натяжения, раскладки и числа витков, наматываемых проводом диаметром 0,02 ÷ 2 мм.

Доставка осуществляется в г. Саратов.

Срок поставки, выполнение пусконаладочных работ, инструктаж персонала, квалификационные испытания в течение 100 календарных дней с даты оплаты.

Инструктаж персонала по обслуживанию, эксплуатации - не менее 2 человек, не менее 16 часов.