УТВЕРЖДАЮ

Главный технолог

_____________ Д. С. Пушкарев

«____»_____________ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ НАМОТОЧНЫХ СТАНКОВ И ОСНАСТКИ

ДЛЯ НУЖД ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«КРАСНОГОРСКИЙ ЗАВОД ИМ. С. А. ЗВЕРЕВА»

Технические требования к оборудованию и услугам.

1.1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации);

1.2. Поставляемая продукция должна быть свободной от прав третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залогом, не находиться под арестом, запрещением, не являться предметом предварительного договора, не быть обремененной иным образом, не являться предметом спора с третьим лицом и т.п.);

1.3. Качество продукции должно подтверждаться Сертификатом изготовителя при необходимости;

1.4. Закупаемая продукция должна быть заводского производства;

1.5. Поставляемая продукция не должна иметь признаков контрафактности, а именно несанкционированного использования или нанесения торговых марок производителя продукции без официального одобрения владельцев торговых марок, официального ввоза и введения в оборот продукции на территории РФ. Заказчик оставляет за собой право потребовать письменное подтверждение производителя о подлинности поставляемой Продукции, провести экспертизу продукции на предмет ее оригинальности, контрафактности в независимой экспертной организации, в таможенных органах, в авторизированном сервисном центре производителя, непосредственно у производителя;

1.6 Поставщик должен иметь:

-  сервисный центр в Российской Федерации по обслуживанию и ремонту данного оборудования;

- действующий сертификат СМК ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008) (подтверждается на момент подачи заявки сканом сертификатов СМК).

1.7 Перечень поставляемой продукции и ее технические характеристики:

| Наименование и описание объектов закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и состав объекта закупки (поставляемого товара) |  |  |  | Единица измерения |  | Количество поставляем го товара |  | Страна происхождения товара |
| Оборудование для изготовления сборочных единиц изделия Блок катушек АЖ2.064.012 |  |  |  | шт. |  | 9 |  | Россия |
| 1. Станок намоточный СНП-0,1-300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование требования/параметры |  | Требование |  |  | Значение |  | Размерность |
| Цифровой блок управления |  |  | Точно |  |  | Наличие |  |  |
| 1 | Диаметр наматываемого провода |  | Не менее |  |  | 0,014-0,5 |  | мм |
| 2 | Максимальный диаметр каркаса |  | Не менее |  |  | 150 |  | мм |
| 3 | Номинальный крутящий момент |  | Не менее |  |  | 2,5 |  | Нхм |
| 4 | Минимальный шаг раскладки |  | Не более |  |  | 0,25 |  | мкм |
| 5 | Ширина зоны раскладки |  | Не менее |  |  | 300 |  | мм |
| Комплектация станка намоточного СНО-0.1 -300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование |  |  | Количество |  |  |  |
| 1 |  | Механизм намотки |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  | Стояночный тормоз |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  | Задняя бабка |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  | Механизм раскладки |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  | Нитеводитель |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  | Защитный экран |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  | Лампа освещения |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  | Блок управления |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  | Моноблок |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  | Программное обеспечение блока управления Winding-PLC |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  | Электронное натяжное устройство ЭНУ-0.1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  | Оправка под изделие Заказчика (d18) для станка СНП-0,1-300 |  |  | 1 |  |  |  |
| 2. Станок намоточный СНО-2,0-300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование требования/параметры |  | Требование |  |  | Значение |  | Размерность |
| Цифровой блок управления |  |  | Точно |  |  | Наличие |  |  |
| 1 | Диаметр наматываемого провода |  | Не менее |  |  | 0,05-2,0 |  | мм |
| 2 | Максимальный диаметр каркаса |  | Не менее |  |  | 260 |  | мм |
| 3 | Номинальный крутящий момент |  | Не менее |  |  | 3,8 |  | Нхм |
| 4 | Максимальная ширина раскладки |  | Не менее |  |  | 300 |  | мм |
| Комплектация станка намоточного СНО-2.0-300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование |  |  | Количество |  |  |  |
| 1 |  | Механизм намотки |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  | Механизм раскладки |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  | Блок управления ПС |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  | Тормоз электромеханический |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  | Освещение светодиодное |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  | Задняя бабка |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  | Защитный экран подвижный, откидной |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  | Нитеводитель |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  | Паспорт (комплект схем электрических, пояснительные рисунки) |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  | Оправка под изделие Заказчика (d9) для станка СНО-2,0-300 |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  | Оправка под изделие Заказчика (d15) для станка СНО-2,0-300 |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  | Оправка под изделие Заказчика (d8,5) для станка СНО-2,0-300 |  |  | 2 |  |  |  |
| Работы и услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка оборудования |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Шеф-монтажные и пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Обучение и инструктаж |  |  |  |  |  |  | 1 |  |

И. о. начальника отдела 211		___________________		Д. В. Подпрятов

Начальник ИПК 062			___________________		В. М. Стародубов

Исп.: Андреев Г. И.