Приложение № А.10

к Техническому заданию

| 1. Наименование закупаемого товара и работ, их количество (объем) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Станок намоточный (далее – Товар) с выполнением Работ (далее - Работы) | Шт. | 1 |  |  |
| 2. Требования к товару и работам |  |  |  |  |
|  |  |  | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Требования установлены в соответствии со следующими нормативными документами: - ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (принят решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года N 823); |
|  |  |  | Технические и функциональные характеристики Товара | Требования к комплектации: Механизм намотки - 1шт. Стояночный тормоз - 1шт. Механизм раскладки - 1шт. Нитеводитель - 1шт. Защитный экран - 1шт. Лампа освещения - 1шт. Блок управления - 1шт. Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0.5 - 1шт. Фрикционное натяжное устройство ФНУ-2.0 - 1шт. Компьютер-моноблок - 1шт. Компьютерная клавиатура - 1шт. Блок управления ЧПУ на базе ПЛК с сенсорным экраном 15”. Программное обеспечение Технические характеристики: Диаметр наматываемого медного провода, мм - 0,1-3 Площадь сечения медного прямоугольного провода, мм² - 20 Максимальный диаметр каркаса, мм - 380 Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабкой, кг - 12 Номинальная скорость вала намотки, об/мин - 700 Номинальный крутящий момент, Н*м не менее - 20 Кратность счета оборотов - 0,1 Минимальный шаг раскладки, мм/об - 0,001 Ширина раскладки, мм - 400 Габаритные размеры Д×Ш×В, мм - 1200×800×900 Вес станка, кг - 90 Напряжение/частота питания, В/Гц - 220/50 Потребляемая мощность, кВт не менее - 1,5 Климатическое исполнение - УХЛ4 Тип электрозащиты - IP44 |
|  |  |  | Требования к безопасности Товара | Поставляемый товар в части характеристик, относящихся к безопасности, должно удовлетворять требованиям следующих нормативных документов: - ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (принят решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года N 823) |
|  |  |  | Требования к качеству Товара | Гарантийный срок обслуживания не менее 12 месяцев с момента поставки Товара. Качество и комплектность Товара должны соответствовать техническим регламентам, стандартам, техническим условиям производителя Товара на соответствующий вид Товара и иной документации, устанавливающей требования к качеству данного Товара. Если в течение гарантийного периода Товар или его отдельные части (узлы) станут непригодными для дальнейшего использования, Поставщик производит бесплатный ремонт товара, включая замену непригодных для использования частей (узлов) Товар. Вызов представителя Поставщика обязателен. Поставщик обязан провести гарантийный ремонт Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления Покупателя. Транспортные расходы Поставщика, связанные с проведением гарантийного ремонта Товара, Покупателем не возмещаются. В случае устранения недостатков или замены Товар ненадлежащего качества или его частей, гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого Заказчик не мог использовать Товар. Если недостатки Товара не могут быть устранены обеими Сторонами, то Заказчик вправе отказаться полностью или частично от поставленного Товара и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет поставленного Товара денежные суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, ранее не находился в эксплуатации. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует современному уровню техники, Российским и международным стандартам, существующим для данного Товара, а также, что комплектность Товара полностью отвечает установленным требованиям и обеспечивает нормальную, безопасную и бесперебойную работу Товара в течение всего нормативного срока службы. |
|  |  |  | Требования к упаковке, отгрузке Товара | Тара является невозвратной. Упаковка и маркировка Товар должны соответствовать требованиям производителя Товар. Отправленное товар должно иметь следующие сопроводительные документы: транспортная, железнодорожная накладная или иной документ ее заменяющий – 1 экз.; сертификат соответствия –1 экз. (в случае обязательной сертификации); руководство по эксплуатации – 1 экз.; паспорт – 1 экз.; упаковочный лист – 1 экз. В документации, передаваемой вместе с товаром, должна содержаться информация, в которой должно быть указано: наименование поставщика; гарантийные обязательства поставщика; наименование изготовителя (в случае, если Поставщик и Изготовитель не совпадают); гарантийные обязательства Изготовителей, если Поставщик и Изготовитель не совпадают (в том числе гарантийные обязательства Изготовителей составных частей, если о них указано в документации Изготовителя Товар); наименование, юридический и почтовый адреса и телефоны субъекта, которому необходимо направлять рекламацию. Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя об отгрузке Товар по Спецификации в течение трех суток со дня отгрузки. Поставщик обязуется представить Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня отгрузки следующие документы: - товарные накладные (ТОРГ-12) с указанием номера договора, номера спецификации, наименования, количества и стоимости товар; - копии квитанций о приеме Товар железной дорогой либо иным перевозчиком; - счета-фактуры с указанием номера договора, номера Спецификации, наименования, количества и стоимости Товар. |
|  |  |  | Иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара | Поставщик обязуется в течение двух недель с момента получения от Покупателя уведомления о готовности рабочего места приступить к пусконаладочным работам и далее осуществить технический инструктаж персонала (не менее двух специалистов) по подбору оптимальных режимов работы товар. Поставщик изготавливает пробную партию деталей на поставленном оборудовании с последующей приемкой ОТК. Монтаж товар на производственной площадке Покупателя осуществляется силами Поставщика. |
| 3. Требования к результатам |  |  |  |  |
| Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией требованиям. |  |  |  |  |
| 4. Место, условия и порядок поставки Товара и выполнения Работ |  |  |  |  |
| Место поставки Товара и выполнения работ |  |  | 399774 Липецкая обл., г. Елец, ул. Рязано-Уральская д. 9А |  |
| Условия поставки Товара и выполнения Работ |  |  | Поставщик обязан не менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты поставки Товара направить в адрес Покупателя Уведомление о планируемой отгрузке на электронную почту elteza@elteza.ru и получить от Покупателя Уведомление о готовности принять Товар, либо о сроке завершения подготовки места для размещения Товара, при этом максимальный срок подготовки к приёмке товара не должен превышать 10 (десять) календарных дней. Факт доставки Товара подтверждается подписанием товарно-транспортной накладной (ТТН, форма 1-Т или акт-приема-передачи) Грузополучателем, а также товарной накладной, составленной по форме № ТОРГ-12, при этом срок на оплату доставленного Товара не исчисляется. Грузополучатель указывается в Техническом задании и в Спецификации к Договору. Форма акта приема-передачи приводится в Приложении № 7 к Договору. Акт приема-передачи Товара используется наравне с товарно-транспортной накладной и применяется в случаях, когда для доставки Товара Грузополучателю не была привлечена транспортная компания (в случае транспортировки Товара силами производителя или Поставщика, привлеченных им для исполнения обязательств третьих лиц). После получения Товара, Покупатель направляет Поставщику Уведомление о готовности Товара к выполнению Работ в отношении Товара, если таковые предусмотрены Техническим заданием, с указанием даты, с которой начинает исчисляться период для выполнения Работ (приложение №5). Полный перечень необходимых Работ в отношении Товара и предельный срок их выполнения указываются в Техническом задании. Поставщик обязан приступить к выполнению Работ в отношении Товара не позднее, чем через 3 (три) недели после даты, указанной Покупателем в Уведомления о готовности к Работам и не позднее, чем за 3 (три) дня до планируемого начала Работ, направить Покупателю список командируемых лиц и транспортных средств для заказа пропуска на место выполнения Работ. Не позднее, чем за 2 (две) недели до даты начала выполнения Работ, совместно с уведомлением о готовности Товара к выполнению Работ, в адрес Поставщика направляется документация (чертежи, схемы, управляющие программы и др.), которой Поставщик должен руководствоваться при выполнении Работ. Датой выполнения Работ считается дата подписания Акта об окончании пусконаладочных работ (Форма акта ПНР устанавливается в приложении №4 к Договору). |  |
| Сроки поставки Товара и выполнения Работ |  |  | Срок поставки товара и выполнения работ: с даты подписания договора по «25» декабря 2024 г. с учётом ПНР. Срок действия договора: с момента его подписания Сторонами и до «31» мая 2025 г., а в части выполнения обязательств Сторон, возникших до этого срока – до их полного исполнения. |  |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты |  |  |  |  |
| Форма оплаты |  |  | Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет Поставщика |  |
| Авансирование |  |  | Предусмотрена возможность авансирования в размере до 15% (пятнадцати процентов) от суммы договора (от стоимости этапа договора), выплачиваемого не ранее, чем за 60 календарных дней до предельной даты поставки, при условии предоставления Поставщиком независимой гарантии, выданной банком на сумму аванса, проект которой согласован с Покупателем. Порядок и условия получения Покупателем аванса и порядок урегулирования отношений Сторон, связанные с выплатой аванса и его зачетом, определяются в соответствии с п. 2.4, пп. 2.4.1 - 2.4.12 проекта Договора. |  |
| Срок и порядок оплаты |  |  | Оплата производится Покупателем в размере 100 % (ста) процентов от стоимости поставленного Товара и выполненных Работ в течение срока, не превышающего 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Покупателем и Поставщиком Акта об окончании пусконаладочных работ, составленного по форме, приведенной в приложении № 4 к проекту договора, по соответствующей товарной позиции. Срок на оплату Товара, в отношении которого не требуется выполнения Работ, исчисляется с момента подписания Покупателем ТОРГ-12 или УПД, данное условие применяется в том числе к порядку исчисления срока на оплату, определенного пунктом 2.3.1 Договора В случае, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства, оплата за Товар и выполненные Работы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» производится Поставщиком в безналичной форме платёжными поручениями в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Покупателем Акта об окончании пусконаладочных работ, составленного по форме, приведенной в приложении № 4 к проекту договора, по соответствующей товарной позиции. |  |
| 6. Иные требования |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы должны быть проведены специалистами Поставщика без привлечения сторонних организаций. Специалисты Поставщика должны обладать необходимой квалификацией для проведения указанных работ. Поставщик обязан передать Заказчику контакты завода изготовителя товар для получения списка сотрудников, прошедших обучение, и имеющих право проведения пусконаладочных работ. В случае обязательной сертификации товар должно поставляться с декларацией о соответствии или с сертификатом соответствия. Товар, поставляемый Поставщиком, должно иметь сертификаты соответствия (в случае, если они подлежат обязательной сертификации), другие документы, удостоверяющие их качество. Поставляемый Товар должен иметь комплект документации: паспорт, инструкцию (руководство) по эксплуатации в бумажном виде на русском языке. |  |  |  |  |