Приложение № 2 к ДоЗ

ТРЕБОВАНИЕ К ПРОДУКЦИИ

на поставку намоточного станка 3-х координатного с ЧПУ.

- Объект закупки: Поставка намоточного станка 3-х координатного с ЧПУ

2-3. Краткие характеристики и количество поставляемых товаров.

В комплект поставки оборудования должны входить:

| 1 | Станок в составе: - Шпуля универсальная отпускная для ленты шириной 10 мм, 2 шт. - Задняя бабка с возможностью оперативного передвижения, тип: пневматическая пиноль с вращающимся центром - Поворотный раскладчик. - Передний и задний люнеты. - Тракт - с интегрированным узлом съема и удаления пленки. - Устройство слежения за окончанием или обрывом ленты. - ось ЧПУ "X" (суппорт) - оперативный подвод раскладочного ролика тракта в точку укладки ленты при смене диаметра наматываемого изделия. | 1 компл. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Шкаф электроавтоматики и ЧПУ* | 1 шт. |
| 3 | Паспорт станка | 1 шт. |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 5 | Комплект сопроводительной документации | 1 шт. |
| 6 | Транспортная упаковка | 1 шт. |

*Со станком поставляется бесплатное ПМО генерации управляющих программ для установки на рабочее место технолога.

Программно-математическое обеспечение поставляется с привязкой к геометрии данного станка в виде программно-математический комплекса для составления управляющих программ намотки с 3D – визуализацией процесса укладки и движения рабочих органов для намотки изделий различной формы и сечения.

- Сопутствующие требования к выполнению (поставки).

Поставщик осуществляет поставку оборудования своими силами или с привлечением третьих лиц, с соблюдением всех норм и правил транспортировки данного оборудования. Оборудование считается переданным Грузополучателю только после поступления оборудования на склад Грузополучателя с оформлением документов приема-передачи оборудования.

Поставщик должен провести работы по запуску поставляемого оборудования(ПНР).

Пуско-наладочные работы осуществляются на территории Заказчика и включают следующие этапы:

– поставка оборудования и оснастки.

– установка станка на место эксплуатации и подготовка к его подключению должны быть произведены Заказчиком до начала пуско-наладочных работ, пуско-наладка в присутствии наладчика от заказчика

- сборка станка.

– ввод в эксплуатацию.

– проверка на соответствие техническим параметрам и функциональность.

– обработка приемочных деталей Заказчика.

– инструктаж персонала

Поставщик должен провести инструктаж персонала Заказчика по работе с оборудованием и ПО в составе 2-х человек.

- Общие требования к товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок.

5.1. Всё оборудование и техническая документация намоточного станка должны изготавливаться в метрической системе мер.

Поверхности намоточного станка должны быть обработаны, с нанесением краски и других защитных покрытий и соответствовать требованиям ЕСЗКС.

5.2. Необходимая техническая документация в комплекте поставки:

- технические паспорта на намоточный станок;

- руководство по монтажу и эксплуатации намоточного станка;

- сертификат соответствия Техническому регламенту ТР ТС 010/2011 Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»;

Любая техническая документация, поставляемая совместно с оборудованием, является комплектной и достаточной для эксплуатации и технического обслуживания оборудования.

Срок гарантийного обслуживания на оборудование – не менее 1 года с момента подписания акта проведения ПНР.

5.3. Требования по ремонтопригодности.

Все оборудование должно быть подвергнуто предмонтажной ревизии на стадии заводской сборки намоточного станка и пройти контрольную сборку и проверку.

Все оборудование должно быть ремонтнопригодным без ограничений на разборку и сборку.

Все маслонаполненные узлы и системы не должны иметь течи масла в гарантийный период.

5.4. Требования к обслуживанию.

Пуско-наладочные работы и ввод намоточного станка в эксплуатацию должны выполняться силами поставщика.

Эксплуатация намоточного станка должна осуществляться в соответствии с требованиями «Руководства по эксплуатации» завода-изготовителя.

Поставляемое оборудование, входящее в комплект поставки должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, выпуска не ранее 2024 года, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, в исправном состоянии.

- Требования к качественным характеристикам товаров.

Основные параметры и размеры должны соответствовать данным таблицы 1.

Таблица 1 (основные параметры станка).

| № | Наименование параметров | Ед. изм. | Данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип станка | - | Станок «сухой» радиальной намотки ленточным препрегом для изготовления композитных изделий |
| 2 | Диаметр наматываемых изделий, не более | мм | 500 |
| 3 | Диаметр наматываемых изделий, не менее | мм | 50 |
| 4 | Длина наматываемых изделий, не более | мм | 1500 |
| 5 | Масса оправки с наматываемым изделием, не более | кг | 200 |
| 6 | Количество шпинделей | Шт. | 1 |
| 7 | Диаметр патрона шпинделя | мм | 250 |
| 8 | Количество независимых координат намотки | Шт. | 3 |
| 9 | Частота вращения шпинделя при намотке | об/мин | 0…90 |
| 10 | Скорость перемещения каретки при намотке в цикле | м/мин | 0…36 |
| 11 | Скорость перемещения суппорта при намотке в цикле | м/мин | 0…24 |
| 12 | Высота центров бабки шпиндельной и бабки задней от уровня пола | мм | 1000 |
| 13 | Углы намотки, от и до | град | 40….90 |
| 14 | Скорость намотки (диаметр оправки 250 мм), не более | м/мин | 45 |
| 15 | Точность геодезической укладки ленты, не более | мм | ±0.5 |
| 16 | Точность позиционирования по осям, не более | мм | 0.1 |
| 17 | Необходимое направление вращения привода в режиме «намотки» (рабочая) | - | Против часовой |
| 18 | Возможности видов намотки препрега на оправку | - | намотка «цилиндра», намотка «конуса», намотка изделий некруглого сечения |
| 19 | Тип регулировки натяжения ленты | - | Автоматическое, ПИД-регулятор |
| 20 | Исполнительное устройство регулировки натяжения | - | ЭМ тормоз с ОС по показаниям тензодатчика |
| 21 | Необходимость контроля окончания ленты | - | Необходим программный технологический, остановка без потери позиции |
| 22 | Ширина ленты | мм | 10 |
| 23 | Натяжение ленты, от и до | кг | 1…15 |
| 24 | Количество кассет, размотка внешняя | Шт. | 1 |
| 25 | Количество трактов размотки ленты | Шт. | 1 |
| 26 | Рабочая скорость схода ленты (препрега) с тракта | м/мин | 4….12 |

Применяемое оборудование, узлы и элементы не должны быть сняты с производства в течение пяти лет со дня его приобретения.

Панели управления и ввода должны быть выполнены в соответствии с требованиями:

- степень защиты - не менее IP54(в соответствии с ГОСТ 29322-2014);

Требования к средствам защиты:

- электрооборудование должно иметь степень защиты не ниже IP 54(в соответствии с ГОСТ 29322-2014).

- безопасность и блокировки движения: Лазерная завеса с защитой от случайных срабатываний, ограничительные КВ, аварийные КВ, аварийные грибковые выключатели.

Требования к электроснабжению:

- электропитание электрооборудования намоточного станка должно осуществляться от источника надежного питания переменного тока напряжением 380 В, частотой 50 Гц.

Электрооборудование намоточного станка должно быть технически обслуживаемым, восстанавливаемым и ремонтнопригодным.

Конструкция электрооборудования, элементов крепления, защиты электропроводки должны соответствовать требованиям производственной, монтажной и эксплуатационной технологичности.

7. Требования соответствия нормативным документам (ГОСТ, ФЗ, ТУ и др. НПА, лицензии, допуски, разрешения, согласования).

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-  Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание;

-  СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства;

- ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требование безопасности.

8. Сроки поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий договора.

Поставка Товара производится в течение 6(шести) месяцев с момента подписания договора, с возможностью досрочной поставки. Покупатель производит оплату за оборудование по Договору в следующем порядке: 100% стоимости Договора в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания товарных накладных, проведения пуско-наладочных работ и подписания Акта ввода пресса в эксплуатацию (Акта ПНР).

9. Порядок поставки товаров, место, этапы, последовательность, график:

При посещении территории Заказчика работы по поставке и ПНР выполняются по рабочим дням с 09 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. (с 09 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. по пятницам).