УТВЕРЖДАЮ

Главный технолог

________________ Д.С. Пушкарёв

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ НАМОТОЧНЫХ СТАНКОВ

ДЛЯ НУЖД ИПК 062 УЧАСТКА (06)

- Общие требования к закупаемой продукции

- Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации).

- Поставляемая продукция должна быть свободной от прав третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залогом, не находиться под арестом, запрещением, не являться предметом предварительного договора, не быть обремененной иным образом, не являться предметом спора с третьим лицом и т.п.).

- Качество продукции должно подтверждаться сертификатом изготовителя.

- Закупаемая продукция должна быть заводского производства.

- Поставляемая продукция не должна иметь признаков контрафактности, а именно несанкционированного использования или нанесения торговых марок производителя продукции без официального одобрения владельцев торговых марок, официального ввоза и введения в оборот продукции на территории РФ. Заказчик оставляет за собой право потребовать письменное подтверждение производителя о подлинности поставляемой Продукции, провести экспертизу продукции на предмет ее оригинальности, контрафактности в независимой экспертной организации, в таможенных органах, в авторизированном сервисном центре производителя, непосредственно у производителя.

- Поставщик должен иметь:

- сервисный центр в Российской Федерации по обслуживанию и ремонту данной продукции.

- Технические требования к оборудованию и услугам

| Наименование и описание объектов закупки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и состав объекта закупки (поставляемого товара) |  |  | Единица измерения | Количество поставляемого товара | Страна происхождения товара |
| Намоточный станок |  |  | к-т | 1 | – |
| Намоточный станок |  |  | к-т | 1 | – |
| 1. Намоточный станок |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование требования/параметры | Требование |  | Значение | Размерность |
| Цифровой блок управления |  | Точно |  | Наличие |  |
| 1 | Диаметр наматываемого провода | В пределах |  | 0,014-0,5 | мм |
| 2 | Максимальный диаметр каркаса | Не менее |  | 150 | мм |
| 3 | Номинальная скорость вала намотки (50Гц), | Не менее |  | 1350 | об/мин |
| 4 | Диапазон скоростей вала намотки, | Точно |  | 100-3000 | об/мин |
| 5 | Максимальная щирина раскладки | Не менее |  | 230 | мм |
| 2. Намоточный станок |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование требования/параметры | Требование |  | Значение | Размерность |
| Цифровой блок управления |  | Точно |  | Наличие |  |
| 1 | Диаметр наматываемого провода | В пределах |  | 0,05-2,0 | мм |
| 2 | Максимальный диаметр каркаса | Не менее |  | 260 | мм |
| 5 | Максимальная щирина раскладки | Не менее |  | 230 | мм |

- Предложения для рассмотрения:

Станки фирмы «Мир намоточных станков»:

- СНП-1.0-300

- СНО-2.0-300

Комплект поставки:

| Комплектация станка намоточного СНО-0.1 -300 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество |
| 1 | Механизм намотки | 1 |
| 2 | Стояночный тормоз | 1 |
| 3 | Задняя бабка | 1 |
| 4 | Механизм раскладки | 1 |
| 5 | Нитеводитель | 1 |
| 6 | Защитный экран | 1 |
| 7 | Лампа освещения | 1 |
| 8 | Блок управления | 1 |
| 9 | Моноблок | 1 |
| 10 | Программное обеспечение блока управления Winding-PLC | 1 |
| 11 | Электронное натяжное устройство ЭНУ-0.1 | 1 |

| Комплектация станка намоточного СНО-2.0-300 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество |
| 1 | Механизм намотки | 1 |
| 2 | Механизм раскладки | 1 |
| 3 | Блок управления ПС | 1 |
| 4 | Тормоз электромеханический | 1 |
| 5 | Освещение светодиодное | 1 |
| 6 | Задняя бабка | 1 |
| 7 | Защитный экран подвижный, откидной | 1 |
| 8 | Нитеводитель | 1 |
| 9 | Паспорт (комплект схем электрических, пояснительные рисунки) | 1 |

| Работы |  |
| --- | --- |
| Наименование |  |
| Доставка оборудования | 1 |
| Шеф-монтажные и пусконаладочные работы | 1 |
| Обучение и инструктаж | 1 |

ТЗ составил:

Инженер-технолог 1 категории		___________________А. В. Вишняков

И. о. начальника бюро				___________________ А. Б. Клементьева

И. о. начальника отдела 211			___________________ Д. В. Подпрятов

Начальник ИПК 062				___________________ В. М. Стародубов