Приложение 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предмет закупки

| N п/п | Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг) | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости | Кол-во объем закупаемых товаров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  |  | Характеристика |  |
| 1 | Автоматический станок намотки статоров с комплектом оснастки | Внешний диаметр статора - До 200 мм Количество жил в пучке - До 30 жил в пучке проводом 0,46мм; До 25 жил в пучке проводом 0,51мм Возможна одиночная намотка Диапазон провода намотки - 0,3 – 1,5мм Скорость намотки до 500 оборотов в минуту Управление – ЧПУ Установка, комплект приспособлений для намотки статора (наружный диаметр - 180 мм, внутренний диаметр оси– 30 мм, высота железа статора – 40 мм, диаметр проводов – 0.45 мм, число витков в катушке 5, число жил в витке 29 (чертёж прилагается) | 1 шт. |

1. Статор с магнитопроводом должен соответствовать параметрам, приведенным в чертеже.

2. Требования по объему и качеству работ:

2.1. Доставка оборудования, приборов и комплектующих изделий (далее- оборудование) к месту нахождения заказчика, возвращение их после монтажа и шеф наладки (восстановления) оборудования должна осуществляться собственными силами и за счет средств организации (индивидуального предпринимателя), выполняющей указанные работы по заявке Заказчика.

2.2. Доставка оборудования (восстановления) поставщиком должна осуществляться не позже 90 календарных дней с момента заключения договора.

2.3. Оборудование должно соответствовать заявленному производителем ресурсу, в соответствии с требованиями международных стандартов;

В случае поломки (неисправности) оборудования, поставщик обязуется произвести ремонтные работы поставленного оборудования за свой счет в рамках гарантийного обслуживания.

2.4. Поставщик обязуется обеспечить бесплатный выезд специалиста к Заказчику по гарантийному ремонту, после заявки по телефону, а также факсимильной связи или по электронной почте в течение 10 дней.

2.5. Объём выполняемых работ при поставке оборудования должен включать:

- доставку оборудования на место заказчика;

- разгрузку оборудования на месте заказчика;

- монтаж оборудования на месте заказчика;

- шеф наладку оборудования на месте заказчика;

- комплексную проверку качества оборудования путем изготовления тестовых деталей и оценки качества изделий на отсутствие наличия дефектов изготовления;

- обучение персонала работе на оборудовании.

2.6. Объем выполняемых работ при восстановлении (ремонте) должен включать:

2.6.1. дефектация (диагностика, тестирование) оборудования. После дефектации оборудования Заказчику предоставляется Перечень необходимых работ по восстановлению оборудованию с указанием стоимости работ и стоимости заменяемых деталей (узлов). Работы по восстановлению оборудования производятся только после согласования Перечня необходимых работ по восстановлению оборудования с Заказчиком. Закупка новых заменяемых деталей (узлов) проводится за счет Исполнителя;

2.6.2. комплексная проверка качества восстановленного оборудования путем изготовления тестовых деталей и оценки качества изделий на наличие дефектов;

2.6.3. Гарантия на замененные детали, узлы (з/ч)– не менее 6 месяцев.

2.6.4. Замененные детали и узлы возвращаются Заказчику.

2.7. Гарантия на оборудование должна составлять не менее 1 года.

2.8. По результатам проведенного восстановления (ремонта) оборудования  оформляется Акт сдачи-приемки выполненных работ с указанием проведенных восстановительных работ, указанием замененных деталей (узлов), указанием серийного номера оборудования, указанием стоимости оказанных услуг.

2.9. Цены на предлагаемые участником процедуры закупки остаются фиксированными в течении всего срока действия Договора и не подлежат изменению за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь.

2.10. Претенденты представляют заполненную таблицу «Стоимость оборудования, приборов и комплектующих изделий».

2.11. Итоговая сумма стоимости оборудования, полученная в результате заполнения таблицы, указанной в пункте 2.10., применяется для сравнения претендентов и не является обязательной для заключения договора.

2.12. Не допускается выставление дополнительных счетов на заменяемые материалы.

- Предлагаемые оборудования по своим характеристикам должны соответствовать заявленным техническим характеристикам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Технические характеристики подтвердить каталогом производителя или официальным документом завода - изготовителя на русском языке.

Качество оборудования подтвердить соответствующими сертификатами.