Добрый день.

Не зная подробностей вашей технологии намотки и то что, расчетные данные не всегда совпадают с табличными и реальными значениями, полной гарантии, что сможем полностью намотать все изделия,  НЕТ.

Также мы НЕ ОТРАБАТЫВАЕМ технологию намотки, при сдаче оборудования и обучении происходит демонстрация работы и обучение работы на станке

Согласно РАСЧЕТНЫМ ДАННЫМ:

Сердечник №1 для провода диметром 1 мм

в 1 провод – станок СНТ-1.0Р

в 2 провода – станок СНТ-1.0Р ( НО на пределе по внутреннему диаметру и на пределе по емкости шпули)

Сердечник №2 для провода диметром 1 мм

в 1 провод – станок СНТ-2.2Р (узкая шпуля)

в 2 провода – станок СНТ-2,2Р (узкая шпуля)

Сердечник №3 для провода диметром 1 мм

в 1 провод – станок СНТ-2.2Р

в 2 провода – станок СНТ-2,2Р

Сердечник №4 для провода диметром 1 мм

в 1 провод – станок СНТ-2.2Р (средняя или широкая шпуля)

в 2 провода – станок СНТ-2,2Р (средняя или широкая шпуля)

Сердечник №5 для провода диметром 1 мм

в 1 провод – станок СНТ-2.2Р (средняя или широкая шпуля)

в 2 провода – станок СНТ-2,2Р (широкая шпуля)

Сердечник №6 овальный – НЕ НАМОТАЕМ

Станок СНТ-1.0Р мотает «виток к витку», но это условное обозначение, т.к. для этого необходимо соблюдение многих условий. Так же хочу отметить, что намотка виток к витку (относительная) может осуществляться только на первом слое т.к. уже на втором слое намотать виток к витку даже теоретически невозможно. Достаточно трудоемкая работа по замене шпуль.

Станок СНТ-2.2Р мотает «виток к витку», но это условное обозначение, т.к. для этого необходимо соблюдение многих условий. Так же хочу отметить, что намотка виток к витку (относительная) может осуществляться только на первом слое т.к. уже на втором слое намотать виток к витку даже теоретически невозможно. Достаточно трудоемкая работа по замене шпуль