Требования по назначению.

Станок предназначен для выполнения следующих технологических операций:

- прямая намотка оптического волокна с одной катушки на другую катушку;

- квадрупольная намотка оптического волокна;

- нанесение связующего

Общие требования.

- управление процессом намотки реализовано с ПК и пульта ручного управления (аварийный останов, штурвал управления укладчиком); ручные операции – установка/снятие катушек, прокладка волокна, нанесение связующего);

- должна осуществляться запись данных цикла c информацией о количестве витков, слоев, длине, скорости намотки и величине натяжения (максимальной, минимальной, средней на постоянной скорости);

- намотка катушек диаметром от 25 мм до 70 мм (по внутреннему диаметру);

- максимальная скорость вращения основного вала с приемной катушкой не менее 30 об/мин;

- автоматический контроль перемещения укладчика;

- контроль длины волокна с точностью не менее 1 %;

- контроль величины натяжения в диапазоне от 5 до 50 г;

- контроль стабильности величины натяжения: не более ±2 г;

- обесточивание станка для намотки оптического волокна или сбой в управлении не должны приводить к обрыву волокна;

- возможность реверса: отматывание волокна с контролем и сохранением информации о длине.