Техническое задание:  Намоточный станок

| Параметр | Ед. изм. | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип намотки |  | тороидальная |  |
| Тип размещения |  | настольный |  |
| Мин. внешний диам. провода | мм | 0,05 |  |
| Макс. наружн. диам. обмотки | мм | 60 | не менее |
| Мин. внутр. диам. обмотки | мм | 50 | не более |
| Макс. высота обмотки | мм | 60 |  |
| Управление шагом намотки |  | программируемое, ручное |  |
| Направление намотки |  | По/против часовой |  |
| Количество устанавливаемых намоточных головок | шт. | 1 |  |
| Количество устанавливаемых поворотных столов | шт. | 1 |  |
| Электропривод поворотного стола и намоточной головки |  | отдельный |  |
| Регулировка шага намотки |  | да |  |
| Управление скоростью загрузки провода и скоростью намотки |  | раздельное |  |
| Автоматический реверс привода поворотного стола |  | да |  |
| Юстировка поворотного стола относительно намоточной головки |  | да |  |
| Педаль управления скоростью намотки |  | да |  |
| Микропроцессорный контроллер |  | да |  |
| Быстрая смена намоточных головок и поворотных столов |  | да |  |
| Программируемая сегментная намотка |  | да |  |
| Тип намоточной головки |  | Виток к витку |  |
| Электропитание |  | 220 В /50 Гц |  |