Добрый день.

Не зная подробностей вашей технологии намотки и то что, расчетные данные не всегда совпадают с табличными и реальными значениями, полной гарантии, что сможем полностью намотать все изделия,  НЕТ.

Также мы НЕ ОТРАБАТЫВАЕМ технологию намотки, при сдаче оборудования и обучении происходит демонстрация работы и обучение работы на станке

Согласно РАСЧЕТНЫМ ДАННЫМ:

Все сердечники намотать на одном станке НЕ ПОЛУЧИТСЯ.

1 сердечник – станок СНТ-0,450ПБ

2 сердечник – 1, 2, 3 обмотки – станок СНТ-0,450ПБ,

4, 5 обмотки – станок СНТ-1,0Р

3 сердечник – 1, 2, 3 обмотки – станок СНТ-0,450ПБ,

4, 5,  обмотки – станок СНТ-1,0Р

6 обмотка – станок 0,450ПБ или СНТ-1.0Р

4 сердечник – 1 обмотка - станок 0,450ПБ или СНТ-1.0Р,

2 обмотка - станок СНТ-0,450ПБ,

3 обмотка - станок 0,450ПБ или СНТ-1.0Р

4,5  обмотка -  станок СНТ-1,0Р

5 сердечник – 1 обмотка - станок СНТ-0,450ПБ

2 обмотка – станок СНТ-0450ПБ

Так же хотим обратить внимание, что для намотки ваших изделий на станке СНТ-0,450ПБ необходимо минимум 3 разных шпули.

Станок СНТ-0,450ПБ мотает «В НАВАЛ» и имеет возможность быстрой (относительно) перестановки шпуль, но достаточно трудоемкий и проблематичный при настройке и отработки технологии, предназначен для тонких проводов (от 0,08 до 0,63мм с учетом размера шпули), высокая скорость намотки (до 600 об/мин в зависимости от провода и сердечника). Указана максимальная скорость намотки при идеальных условиях. Реальная скорость на каждом конкретном сердечнике с различными проводами отличается и может быть, как выше, так и ниже. Так же большое значение имеет качество провода

Станок СНТ-1.0Р мотает «ВИТОК К ВИТКУ», но это условное обозначение, т.к. для этого необходимо соблюдение многих условий. Так же хочу отметить, что намотка виток к витку (относительная) может осуществляться только на первом слое т.к. уже на втором слое намотать виток к витку даже теоретически невозможно. Достаточно трудоемкая работа по замене шпуль.