ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Намоточный станок для обмоток НН распределительных трансформаторов

с сухой изоляцией, мощностью до 3200кВА

Technical specification

Winding machine for LV windings of distribution transformers

with dry insulation, capacity up to 3200kVA

- Намоточный станок необходим для производства обмоток НН литых распределительных трансформаторов мощностью до 3200кВА. Намотка проводника и изоляции выполняется на оправке круглой или овальной формы. Намотка секционная с постоянным контролем натяжения. Станок оборудован автоматической электронной системой контроля позиционирования ленты.

Намотка осуществляется на расширяемый вал оправку. Система крепления дополнительно оговаривается

The winding machine is necessary for the production of LV windings of cast distribution transformers with a capacity of up to 3200kVA. The winding of the conductor and insulation is performed on a mandrel of round or oval shape. The winding is sectional with constant tension control. The machine is equipped with an automatic electronic belt positioning control system.

Winding is carried out on an expandable mandrel shaft. The mounting system is additionally negotiated

- Станок состоит:

  - Разматыватель для двух лент

  - Система контроля натяжения ленты.

  - Система позиционирования ленты.

  - Узел снятия заусенца и очистки ленты

  - Узел сварки

  - Узел намотки

  - Узел блокировки конца ленты

  - Система размотки межслойной изоляции (3 вала)

  - Органы управления.

  - Система безопасности.

  - Электрический шкаф

  - Ножницы для резки фольги

  - Диспенсеры для липкой ленты.

  - Софт для удаленного составления программ.

The machine consists of:

2.1 Uncoiler for two tapes

2.2 Belt tension control system.

2.3 The tape positioning system.

2.4 Deburring and tape cleaning unit

2.5 Welding unit

2.6 Winding unit

2.7 Tape end lockout node

2.8 Interlayer insulation unwinding system (3 shafts)

2.9 Controls.

2.10 Security system.

2.11 Electric cabinet

2.12 Foil cutting scissors

2.13 Adhesive tape dispensers.

2.14 Software for remote programming.

- Технические характеристики:

Оправка

Скорость вращения                   max 20 Об/мин

Натяжение проводника             min/max 2500 / 25000 N

Обмотка

Длина обмотки                                min/max 400/1550 mm

Диаметр обмотки                             min/max 130/700 mm

Наибольший наружный диаметр    max 800 mm

Длина выступа вывода-справа        max 500 mm

Толщина отвода                                min/max 4 / 20 mm

Ширина отвода                                  min/max 30/150 mm

Technical specifications:

Mandrel

Rotation speed                             max 20 Revolutions/minute

Conductor tension                       min/max 2500 / 25000 N

Winding

Length of winding                             min/max 400/1550 mm

Winding diameter                              min/max 130/700 mm

Largest outside diameter                   max 800 mm

Length of protruding winding terminal (busbar), right  max 500 mm

Thickness of busbar                                             min/max 4 / 20 mm

Width of busbar                                                   min/max 30/150 mm

Токопроводящая фольга (проводник)

Материал                                             Cu (медь) и Al (алюминий)

Ширина проводника                           min/max 400 / 1510 mm

Толщина проводника (AL)                 min/max 0.3 / 3 mm

Толщина проводника (Cu)                  min/max 0.2 / 2.5 mm

Внутренний диаметр катушки           min/max 400 / 500 mm

Наружный диаметр катушки              max 1000 mm

Вес катушки                                         max 2000 кг

Изоляционный материал

Материал                                              pre-preg

Количество рулонов изоляции           2

Толщина                                               min/max 0.1 / 0.5 mm

Ширина                                                 min/max 415 / 1550 mm

Сварка

Газ для сварки                                       гелий.

Электропитание

Напряжение питания ±10% 3Ph + Gnd - 400 V

Частота ±2% 50 Hz

Conductive foil (conductor)

Material                                                  Cu and Al

Width                                                      min/max 400 / 1510 mm

Thickness for AL                                   min/max 0.3 / 3 mm

Thickness for Cu                                   min/max 0.2 / 2.5 mm

Inner diameter of the coil                      min/max 400 / 500 mm

Coil outer diameter                                max 1000 mm

Coil weight                                            max 2000 kg

Insulating material

Material                                                  pre-preg

Number of rolls of insulation                2

Thickness                                               min/max 0.1 / 0.5 mm

Width                                                     min/max 415 / 1550 mm

Welding

Gas for welding                                       helium

Power supply

Supply voltage ±10% 3Ph + Gnd - 400 V

Frequency ±2% 50 Hz

- Возможность ремонта или замены составных узлов.

Possibility of repair or replacement of component parts.

- Размеры намоточной машины предоставляет поставщик.

The dimensions of the winding machine are provided by the supplier.

- Оборудование должно отгружаться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его любым транспортным средством с учетом нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения в условиях жаркого лета и холодной зимы, высокой влажности и дождя. Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования во время разгрузочных работ на территории Заказчика.

The equipment must be shipped in packaging that ensures the complete safety of the cargo from any kind of damage and corrosion during transportation by any means of transport, taking into account several reloads along the way, as well as long-term storage in hot summer and cold winter conditions, high humidity and rain. The packaging must ensure the safety of the equipment during unloading operations on the Customer's territory.