Ярославский электровозоремонтный завод –

филиал АО «Желдорреммаш»

|  |  |  |  |  |  | Утверждаю: Технический директор Ярославского ЭРЗ – филиала АО «Желдорреммаш» _________________ А.И. Прокопьев «____» ________________2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое задание |  |  |  |  |  |  |
| № |  | / | ЯЭРЗ/ |  | 2024 |  |
| на | «Станок для рядовой намотки 350А» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Согласовано: Начальник ОГТ Ярославского ЭРЗ – филиала АО «Желдорреммаш» ___________________ Д.И. Агашин «____» ________________2024г. |
| Ярославль |  |  |  |  |  |  |
| 2024г. |  |  |  |  |  |  |

Раздел 1 Требования к оборудованию

| № п/п | Требования / параметры | Требование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Требования к процессу изготовления изделий |  |  |  |
| 1.1 | Станок предназначается: - для многослойной намотки различных катушек электро- и радиоэлементов с каркасами круглого, квадратного и прямоугольного сечений проводом в любой изоляции, кроме стеклянной, (детали-представители в соответствии с Приложением 1) в соответствии с требованиями КД до получения заданных размеров | Точно | - | Наличие |
| II | Требования к комплектации оборудования |  |  |  |
| II-A | Требуемое количество единиц оборудования |  |  |  |
| 2.1 | Станок для рядовой намотки 350А или аналог | - | Шт. | 1 |
| II-B | Требования к системе управления/программному обеспечению |  |  |  |
| 2.2 | Система управления | - | - | Ручное управление. Пульт управления. |
| II-C | Требования к комплектации оборудования |  |  |  |
| 2.3 | Автоматическое реверсирование подачи |  |  | требуется |
| 2.4 | Ручное реверсирование подачи |  |  | требуется |
| 2.5 | Автоматический останов при достижении заданного количества витков |  |  | требуется |
| 2.6 | Возможность быстрого ручного перемещения каретки механизма раскладки |  |  | требуется |
| 2.7 | Возможность подключения электропаяльника |  |  | требуется |
| 2.8 | Скорость вращения шпинделя |  |  | 222, 445, 570, 870, 1142, 1390, 1748 |
| II-D | Требования к технологической оснастке |  |  | Не требуется |
| II-E | Дополнительные требования к комплектации (заполняется при необходимости) |  |  |  |
| 2.9 | Расходные материалы в количестве, необходимом для проведения испытаний и ввода оборудования в эксплуатацию (смазочные масла, фильтры и т.д.) |  |  | Наличие |
| III | Требования к техническим характеристикам оборудования |  |  |  |
| 3.1 | Диаметр наматываемого провода | Диапазон | мм | 0,05-2,0 |
| 3.2 | Длина наматываемых катушек | Диапазон | мм | 10-130 |
| 3.3 | Наибольший наружный диаметр катушек | Диапазон | мм | 200 |
| 3.4 | Регулирование шага раскладки бесступенчатое в пределах | Диапазон | мм | 0,035-2,25 |
| 3.5 | Количество одновременно наматываемых катушек | Точно | шт | 2 |
| IV | Дополнительные требования к оборудованию |  |  |  |
| 4.1 | Первичная заправка гидравлическими жидкостями |  |  | Требуется |
| 4.2 | Органы управления должны быть расположены с учетом эргономических факторов |  |  | Требуется |
| 4.3 | Кнопки и органы управления должны иметь знаки или подписи, предупредительные таблички |  |  | Требуется |
| 4.4 | Язык подписей и обозначений кнопок и органов управления |  |  | Русский |
| V | Требования к установке/подключения оборудования |  |  |  |
| V-A | Возможность подготовки фундамента для установки оборудования |  |  | Имеется |
| V-B | Сведения о доступной инфраструктуре (подключение) |  |  |  |
| 5.1 | Напряжение сети, трехфазная сеть переменного тока с глухозаземленным или изолированным нейтральным проводом. | В пределах | В | 380 ± 10% |
| 5.2 | Частота тока | В пределах | Гц | 50±2% |
| 5.3 | Условия эксплуатации | - | - | УХЛ4 |
| 5.4 | Температура окружающего воздуха | Диапазон | Град. цельсия | 5-35 |
| 5.5 | Относительная влажность окружающего воздуха | Диапазон | % | 30-80 |
| 5.6 | Запыленность | Не более | мг/м3 | 15 |
| VI | Гарантийное и послегарантийное обслуживание |  |  |  |
| VI-A | Гарантийный срок эксплуатации оборудования | Не менее | Мес. | 12 |
| 6.1 | Максимальный срок прибытия сервисного инженера в гарантийный период по адресу Заказчика с момента получения письменной заявки | Не более | дней | 7 |
| 6.2 | Срок послегарантийного обслуживания оборудования с момента истечения гарантийного периода | Не менее | лет | 5 |
| 6.3 | Срок поставки запасных запчастей | Не более | Раб. дней | 5 |
| 6.4 | Поставка необходимых расходных материалов, запчастей и т.д. в течение всего срока гарантии при доставке от изготовителя | Не более | дней | 5 |
| VII | Требования к условиям поставки |  |  |  |
| 7.1 | Состояние оборудования |  |  | Новое, не находившееся в эксплуатации |
| 7.2 | Условия поставки |  |  | по DD P г. Ярославль, ул. Ползунова, 1А |

Раздел 2 Требования к обязательствам, работам, услугам и мероприятиям

| № п/п | Наименование обязательств, работ, услуг и мероприятий | Ответственная сторона (Заказчик/Поставщик) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Разработка технологического процесса изготовления изделий | Не требуется |  |
| B | Предварительная приемка (Не требуется) | Не требуется |  |
| С | Окончательная приемка (требуется) |  | Требуется |
| С1 | Оборудование должно быть подвергнуто окончательной приемке на территории Заказчика. Должен быть проведен полный цикл приемо-сдаточных испытаний по результатам намотки катушек: 5ТЯ.520.239 Катушка – 10 шт, 5ТЯ.520.237 Катушка – 10 шт. Оборудование считается принятым, если соответствует настоящему ТЗ, надежности, функциональности, геометрии, комплектности, требованиям по производительности. | Заказчик/Поставщик |  |
| D | Подготовительные работы |  |  |
| D1 | Подготовка фундамента и площадки для монтажа оборудования в соответствии с требованиями Поставщика | Заказчик |  |
| D2 | Подвод энергоносителей к точкам подключения оборудования | Заказчик |  |
| D3 | Монтаж оборудования (разгрузка, транспортировка внутри предприятия и установка оборудования на месте эксплуатации) | Заказчик/Поставщик |  |
| E | Работы по вводу в эксплуатацию |  |  |
| E1 | Проведение монтажных, пуско-наладочных работ | Поставщик |  |
| Е2 | После выполнения всех пуско-наладочных работ оборудование проходит приемо-сдаточные испытания (намотки катушек Приложение 1) | Заказчик/Поставщик |  |
| F | Дополнительный объем работ (заполняется при необходимости) |  |  |
| F1 | Обучение и инструктаж эксплуатирующего и обслуживающего персонала Заказчика работе на оборудовании | Поставщик |  |

Раздел 3 Требования к документации

| № п/п | Наименование документа | Форма представления документации | Язык документации | Срок предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 | Требования к: • к фундаменту, • к энергетике (по подключению к энергоносителям), • список, количество и сроки замены рекомендуемых смазочных материалов, масел, используемых в гидравлическом контуре оборудовании. • перечень рекомендуемых охлаждающих жидкостей, габаритные чертежи оборудования | бумажный./электронный вид | русский | Не позднее 2 месяцев с момента первого платежа |
| А2 | Техническая документация: • Руководство по эксплуатации с техническим описанием. • Руководство по обслуживанию и техническому уходу • Чертежи общего вида и основных узлов • Документация по электрооборудованию (принципиальные и монтажные схемы электрооборудования). • Ведомость запасных частей • Документация по транспортировке, хранению, консервации | бумажный/электронный вид | русский | В комплекте поставки |

Перечень приложений

| № п/п | Наименование приложения | Формат приложения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перечень деталей, планируемых для обработки на оборудовании | .pdf | Приложение 1 |
| 2 | Чертежи деталей-представителей | .pdf | Приложение 2 |

Лист согласования Технического задания №    /ЯЭРЗ/2024

| Главный инженер |  |  | Старостин Ю.А. |
| --- | --- | --- | --- |
| «_____» _______________ 20__ г. | _________________________ подпись |  | Ф.И.О |
| И.о. руководителя группы по техническому перевооружению и инвестициям |  |  | Муратов Р.П. |
| «_____» _______________ 20__ г. | _________________________ подпись |  | Ф.И.О |
| Главный механик |  |  | Новожилов А.В. |
| «_____» _______________ 20__ г. | _________________________ подпись |  | Ф.И.О |
| Главный энергетик |  |  | Саушев О.В. |
| «_____» _______________ 20__ г. | ____________________________ подпись |  | Ф.И.О |
| Начальник электроаппаратного цеха |  |  | Беляшонков А.Г. |
| «_____» _______________ 20__ г. | ______________________________ подпись |  | Ф.И.О |
| Региональный заместитель директора по безопасности |  |  | Хуснутдинов И.Р. |
| «_____» _______________ 20__ г. | ___________________________ подпись |  | Ф.И.О |

| Разработчик ТЗ: |  |
| --- | --- |
| ФИО | Кошелев А.В. |
| Должность | Инженер-технолог |
| Отдел | ОКССиНТ |
| Э/п: | Ogt_007@yerz.ru |
| Тел.: | +7 (4852) 59-37-96 доб.73022 |
|  | « » 20 г. |

Приложение 1. Перечень деталей, планируемых для обработки на оборудовании венная программа

| № п/п | № детали | Наименование группы деталей | Материал заготовок | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5ТЯ.520.239 | Катушка | ПЭТ-200 0,355 ТУ 16.505.937-76 | Деталь-представитель |
| 2 | 5ТЯ.520.237 | Катушка | ПЭТ-155 0.8 ГОСТ 21428-75 | Деталь-представитель |

Приложение 2. Чертежи деталей-представителей.

Требования к техническим характеристикам следует указывать в виде допустимых значений («не более», «не менее» или «диапазон»). Указание требования «точно» допустимо в исключительных случаях, например, с целью обеспечения унификации с имеющимся инструментом, оснасткой или оборудованием, или с целью обеспечения конкретных требований технологического процесса.

В случае необходимости выполнения фундаментных работ, ответственный указывается в подразделе D Раздела 2 «Требования к обязательствам, работам, услугам и мероприятиям»