У Т В Е Р Ж Д А Ю

Первый заместитель

генерального директора

_________________ Р.Х. Хайруллин

«_____» ______________ 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 213-171

на закупку станка намоточного.

- Предмет закупки:

| № | Наименование | Марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Станок намоточный | НЛ-3А | шт. | 1 |

Дата изготовления: не ранее 2024 года.

Допускается поставка эквивалента с соответствующими техническими характеристиками.

- Функциональные и/или технические требования к продукции (назначение)

| Назначение: | Для изготовления из композиционных материалов (из стекла - и углепластика) методом спиральной намотки деталей типа лонжеронов лопастей несущего винта. |
| --- | --- |
| Продукция: | Детали типа лонжеронов лопастей несущего винта из стекло - и углепластика. |
| Описание технологии: | Намотка лонжерона лопасти несущего винта |
| Планируемая сменность и коэффициент загрузки: | 3 - х сменный режим работы (24 часов) К загр. = 0,85 |
| Серийность: | Изготовление деталей в серийном производстве |

- Технические характеристики:

| № п/п | Требования / параметры | Размерность |  | Значение | Допустимые отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Технические параметры |  |  |  |  |
| 1.1 | Длина станины с учетом установки передвижного пресса в комлевой части станка (эскиз), пресс в комплектацию не входит | мм |  | 10000 | ±50 |
| 1.2 | Количество осей | шт. |  | 3 | нет |
| 1.3 | Количество одновременно устанавливаемых оправок (инструмент для намотки) | шт. |  | 1 | нет |
| 1.4 | Уровень шума | Дб |  | 75 | не более |
| 1.5 | Напряжение питания Частота | В Гц |  | 380 50 | ±10% ±1 |
| 1.6 | Уровень защиты |  |  | IP54 | не менее |
| 1.7 | Давление сжатого воздуха | атм. |  | 7 | ±1 |
| 1.8 | Расход сжатого воздуха | л/час |  | 2700 | ±100 |
| 1.9 | Мощность | кВт |  | 24 | не более |
| 1.10 | Цвет станка | RAL 2000 |  | оранжевый | RAL 2003, 2004, 2008, 2011 |
| 1.11 | Цвет движущихся частей | RAL 1016 |  | желтый | RAL 1018, 1021, 1023 |
| 2. | Данные по изделию |  |  |  |  |
| 2.1 | Длина оправки (включая вал фиксации оправки) | мм |  | 7000 | не менее |
| 2.2 | Вес оправки | кг |  | 600 | не более |
| 2.3 | Длина намотки | мм |  | 7000 | не менее |
| 2.4 | Диаметр намотки (относительно центральной осевой линии) | мм |  | 450 | не менее |
| 2.5 | Количество лент-препрега для одновременной намотки. | шт. |  | 4 | не менее |
| 2.6 | Ширина ленты-препрега | мм |  | 10 | ±1 |
| 3. | Шпулярник |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество держателей шпулей | шт. |  | 4 | нет |
| 3.2 | Угол смещения по кольцу | град |  | 90 | ±1 |
| 3.3 | Диапазон усилий натяжения лент-препрега | Н |  | 85 | ±35 |
| 3.4 | Точность установки усилия натяжения ленты-препрега в пределах диапазона по п.3.3 | Н |  | 10 | не более |
| 3.5 | Внутренний диаметр шпульки | мм |  | 130 | +5 |
| 3.6 | Внешний диаметр шпульки | мм |  | 400 | -5 |
| 3.7 | Комплексное обеспечение |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Электромагнитная тормозная система с обратной связью по натяжению, с удаленным контролем заданных и действительных значений натяжения лент-препрега | наличие |  |  | нет |
| 3.7.2 | Отдельное программирование усилия натяжения для каждой ленты-препрега. Возможность выставления механическим способом усилия натяжения. | наличие |  |  | нет |
| 3.7.3 | Оптимальная конструкция для быстрой замены и установки шпулек. | наличие |  |  | нет |
| 3.7.4 | Возможность перемотки разделительной бумаги/пленки. | наличие |  |  | нет |
| 3.7.5 | Наличие концевых выключателей для предотвращения повреждения узлов станка | наличие |  |  | нет |
| 3.7.6 | Стабилизатор напряжения | наличие |  |  | нет |
| 4. | Крепление оправки для намотки: |  |  |  |  |
|  | В процессе намотки, оправка фиксируется за два конца вала и дополнительно поддерживается программируемыми опорами для исключения прогиба и возможных деформаций в процессе намотки | наличие |  |  | нет |
| 4.1 | Передняя бабка: |  |  |  |  |
|  | Фиксированное горизонтальное положение относительно намоточной оси. Оснащение 3-х контактным зажимным патроном. Обеспечение перемещения передней бабки во всей длине рабочей зоны станка. | наличие |  |  | нет |
| 4.2 | Задняя бабка: |  |  |  |  |
|  | Регулируемая по высоте и длине задняя бабка с фиксированным горизонтальным положением. Оснащение 3-х контактным зажимным патроном. Обеспечение перемещения задней бабки во всей длине рабочей зоны станка. | наличие |  |  | нет |
| 4.3 | Опоры оправки: |  |  |  |  |
|  | - число опор: | шт. |  | 4 | нет |
|  | Опоры, оснащенные пневмоприводом, регулируемые по высоте, с замковым модулем и обратной связью с центральной системой управления. Программируемая работа опор при написании намоточной программы. Обеспечение перемещения опор по всей длине рабочей зоны станка. | наличие |  |  | нет |
| 4.4 | Станина: |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Общая длина | мм | 10000 |  | ±50 |
| 4.4.2 | Тип станины | сборная |  |  | нет |
| 4.4.3 | Станина длиной 2 метра (начальная, под установку пресса по п.1.1) | шт. | 1 |  | нет |
| 4.4.4 | Станина длиной 4 метра | шт. | 2 |  | нет |
| 4.4.5 | Обеспечить возможности удлинения станины за счет доукомплектовки станинами по п.4.4.4 (при необходимости) | наличие |  |  | нет |
| 5. | Конфигурации осей: |  |  |  |  |
| 5.1 | Ось №1 горизонтальное перемещение каретки |  |  |  |  |
|  | - Длина навивки | мм |  | 7000 | ±50 |
|  | - Скорость горизонтального перемещения каретки | м/мин |  | 20 | не менее |
|  | Система электропривода каретки состоит из электродвигателя переменного тока с редуктором. Наличие встроенного контроллера, инвертора и двигателя с кодировкой обратной связи для высокой точности регулировки и поддержания частоты во всех диапазонах вращения шпинделя. | наличие |  |  | нет |
| 5.2 | Ось №2- вращение намоточной головки: |  |  |  |  |
|  | Ось размещенная на каретке состоит из сборного вращающегося кольца, на котором расположена ось №3 и шпулярник подачи ленты-препрег с системой натяжения | наличие |  |  | нет |
|  | - диапазон вращения | град |  | неограниченно | нет |
|  | - количество лент-препрег для одновременной намотки | шт. |  | 4 | нет |
|  | - диапазон скоростей вращения | об/мин |  | 0-20 | нет |
|  | Система электропривода шпинделя состоит из электродвигателя переменного тока с редуктором. Наличие встроенного контроллера, инвертора и двигателя с кодировкой обратной связи для высокой точности регулировки и поддержания частоты во всех диапазонах вращения шпинделя. | наличие |  |  | нет |
| 5.3 | Ось №3 - поперечное движение каретки: |  |  |  |  |
|  | Размещение на оси №2. Для обеспечения программного управления расстоянием между роликом намотки ленты-препрег и линией оси оправки | наличие |  |  | нет |
|  | - ход оси | мм |  | 225 | ±10 |
|  | - Скорость подачи | м/мин |  | 10 | не менее |
|  | - встроенная функция безопасности возможности в любой момент продолжить процесс намотки с того места, где он был прерван из-за аварийных ситуаций (падение напряжения и др.) | наличие |  |  | нет |
| 6. | Система управления. |  |  |  |  |
| 6.1 | Система управления оборудованием (CNC), контролируемая компьютером РС (технические характеристики: опер. система Windows 10, оперативная память не менее 4 Гб, процессор не менее 2,6 ГГц, жесткий диск не менее 250 Гб, мышь, клавиатура, встроенный 21" LCD дисплей) на базе программы Winding CommanderTM или эквивалент со следующими характеристиками: | наличие |  |  | нет |
|  | - режимы работы: автоматический, JOG (ручное управление осями), шпиндель (работает только шпиндель) | наличие |  |  | нет |
|  | - абсолютные и относительные системы координат |  |  |  |  |
|  | - метрическая система вводных данных |  |  |  |  |
|  | - неограниченная длина образца |  |  |  |  |
|  | - неограниченная длина программы |  |  |  |  |
|  | - неограниченное число образцов |  |  |  |  |
|  | - возможность угловой намотки |  |  |  |  |
|  | - возможность неограниченного наращивания встроенной памяти CNC |  |  |  |  |
|  | - стандартный международный G-код для станков, управляемых с помощью компьютера, включая язык заказчика |  |  |  |  |
|  | - ручная установка пользователем максимальной скорости и ускорения |  |  |  |  |
|  | - функция плавного ускорения |  |  |  |  |
|  | - линейная интерполяция между всеми осями |  |  |  |  |
|  | - непрерывный мониторинг положения осей |  |  |  |  |
|  | - контроль шпинделя |  |  |  |  |
|  | - показ фактических значений рабочих параметров на дисплее |  |  |  |  |
|  | - показ информации о детали на дисплее |  |  |  |  |
|  | - показ информации о программе |  |  |  |  |
|  | -ввод на дисплее сообщений об ошибке |  |  |  |  |
|  | -оконный интерфейс управления |  |  |  |  |
|  | - встроенные текстовые программы |  |  |  |  |
|  | - функция самодиагностики оборудования |  |  |  |  |
|  | - отображение статуса оборудования |  |  |  |  |
|  | - функция ВКЛ/ВЫКЛ сервопривода |  |  |  |  |
|  | - установка предела аварийных отключений |  |  |  |  |
|  | - функция возврата в исходное рабочее положение |  |  |  |  |
|  | - функция создания и редактирования управляющих программ |  |  |  |  |
|  | - функция аварийной установки |  |  |  |  |
|  | - безопасное введение всех режимов работы |  |  |  |  |
|  | - встроенная система, обеспечивающая продолжение процесса после падения напряжения или после активирования экстренной остановки |  |  |  |  |
|  | - меню диагностики |  |  |  |  |
|  | - меню индикации входов и выходов |  |  |  |  |
|  | - меню параметров станка с доступом |  |  |  |  |
| 7. | Система управления и контроля качества. |  |  |  |  |
| 7.1 | Должна обеспечить сбор, накопление данных и управление важными параметрами. Должна быть основана на системе обеспечения качества всего производственного процесса: - ввод данных оператором - ввод характеристик конечного продукта - ввод характеристик исходного материала - данные по операции и процессу - окружающая температура - окружающая влажность - натяжение индивидуально для каждой препрег-ленты - интерфейс с мультиязычной поддержкой (русский/английский) | наличие |  |  | нет |

Технические характеристики оборудования должны быть прописаны в коммерческом (техническом) предложении в составе заявки участника закупочной процедуры на ЭТП.

- Комплектация оборудования:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Намоточный станок специального исполнения для спиральной намотки со шпулярником открытого типа с держателями и со стойкой управления. | 1 |
| 2. | Стабилизатор напряжения (подбирается от мощности установки) | 1 |
| 3. | Каталоги запчастей (печатный и электронный варианты) | 1 |
| 4. | Масла и технические жидкости в составе и объеме, необходимом для проведения ПНР и первоначального запуска в эксплуатацию. | 1 |
| 5. | Техническая документация по ГОСТ 2.601-2013 для монтажа, эксплуатации, обслуживания, сборочные чертежи всех основных узлов (в том числе комплект КД на станину), перечень и периодичность регламентных работ по техническому обслуживанию станка, включая эл. схемы, спецификации эл. оборудования, кабельные журналы; -комплект оснастки для проверки станка на геометрическую точность; -информация о производителях, наименованиях и моделях комплектующих узлов, и деталях, информация по устранения неисправностей станка; - руководство по проверке и юстировке станка на технологическую точность, ссылкой на действующий ГОСТ или ISO (описание и методика проверок на технологическую точность; - карта и протокол проверок станка на геометрическую точность. Документация должна быть на русском языке в 2-х экземплярах на бумажном и в одном экземпляре на электронном носителе (WORD или PDF). Копия ПО станка для аварийного восстановления ПО, а также параметры сервоприводов и блоков. Свидетельства о поверке средств измерений на бумажном носителе. Методики поверки средств измерений, паспорта, руководства по эксплуатации и т.д. | 1 |

Комплектация оборудования должна быть прописана в коммерческом (техническом) предложении участника закупочной процедуры, размещенном на ЭТП.

- Требования к условиям поставки и поставщику продукции:

| № | Требования | Описание требований |
| --- | --- | --- |
|  | Срок и условия гарантийных обязательств | - Гарантийный срок – не менее 24 месяцев с момента подписания акта о вводе оборудования в эксплуатацию. |
|  | Требования к монтажу | - Предоставление требований к монтажу оборудования (требования к помещению, фундаменту, электроэнергии, сжатому воздуху, воде и пр.) направлять Заказчику не позднее, чем через 4 месяца после подписания контракта - Монтаж и пуско-наладочные работы у Заказчика производятся Поставщиком; - Обеспечение Поставщиком необходимыми специальными устройствами для выгрузки и монтажа оборудования – траверсы, захваты и т.п. (кроме универсальных); - Обеспечение Поставщиком инструментами, необходимыми для монтажа и/или технического обслуживания поставленного оборудования. |
|  | Требования к поставке программного обеспечения | - Программное обеспечение должно поставляться с русскоязычным интерфейсом и отчетами на русском языке. - Поставщиком должна осуществляться установка и настройка системы, Поставщик проводит обучение 3-х пользователей работе с системой, направленных на изготовление 100% номенклатуры заказчика и устранение всех возможных ошибок и неисправностей, а также администратора службы ИТ АО «КВЗ» правилам восстановления работоспособности после сбоя с выдачей сертификата. Поставщиком должна оказываться техническая поддержка поставленного программного обеспечения в части устранения ошибок в работе и консультация по использованию на срок не менее 36 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки оборудования. - Файлы конфигурации / настройки программного обеспечения должны быть переданы службе ИТ АО «КВЗ». |
|  | Требования к поставке средств измерения | - Все средства измерения, входящие в состав станка, должны быть внесены в Государственный реестр СИ РФ, иметь свидетельства о первичной поверке. Срок действия свидетельства о поверке – не менее ½ от межповерочного интервала. - В эксплуатационных документах должен быть раскрыт вопрос о возможности демонтажа средств измерений для проведения периодических поверочных работ. |
|  | Требования к приемке при пуско-наладочных работах | Изготовление тестовой детали в количестве 2-х штук при пуско-наладочных работах и приемке оборудования. |

- Требования безопасности:

Приводы исполнительных органов оборудования должны иметь функцию защиты рабочего органа оборудования от перегрузки, способной предотвращать поломку оборудования.

В конструкции оборудования должны быть предусмотрены физические устройства, исключающие перебеги рабочих органов за пределы допускаемых положений.

В конструкции оборудования должны быть предусмотрены устройства, исключающие самопроизвольное включение и (или) перемещение механизмов.

ЭСКИЗ

Лист согласования к Техническому заданию №213-171

на закупку станка намоточного

| Должность | ФИО | Дата | Подпись | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник бюро экономической безопасности | Салаев А.В. |  |  |  |
| Начальник отдела № 80 | Кудряшова Е.Н. |  |  |  |
| Главный механик | Балабанов С.Г. |  |  |  |
| Главный энергетик | Каримов Р.Р. |  |  |  |
| Главный метролог | Нигьматуллин А.Г. |  |  |  |
| Главный инженер-начальник управления №71 | Чернов А.Н. |  |  |  |
| Начальник лопастного и композитного производства -начальник цеха № 35 | Еремин В.А. |  |  |  |
| Главный технолог лопастного и композитного производства | Хабибуллин Ф.Ф. |  |  |  |