Приложение №1

к Договору поставки № ___от «__» _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на поставку намоточного станка

Техническое задание является неотъемлемой частью договора.

- Назначение: намотка катушек, дросселей, трансформаторов с типом обмотки "рядовая".

- Общие требования:

| № п/п | Параметр | Требования по параметру |
| --- | --- | --- |
|  | Срок поставки оборудования | Не позднее февраля 2025 г. |
|  | Количество поставляемого оборудования | 2 шт. |
|  | Сопроводительная документация товара | Эксплуатационные документы должны быть предоставлены в бумажном и электронном виде на русском языке. |
|  | Состояние оборудования | Поставляемое оборудование должно быть новым, не ранее 2024 года выпуска, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных деталей). |
|  | Доставка оборудования | Кировская область, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, 67 |
|  | Монтаж и ПНР | Заказчик осуществляет подготовку площадки под установку, разгрузку. Поставщик проводит пуско-наладочные работы и инструктаж на территории заказчика. |
|  | Требования к сроку гарантийного обслуживания | Гарантийный срок определяется производителем в технической документации к Оборудованию, но в любом случае составляет не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию. |
|  | Упаковка оборудования | Упаковка должна обеспечить сохранность груза во время его транспортировки различными видами транспорта, перегрузках и хранении на открытых площадках |

- Основные технические характеристики

3.1 Станок рядовой обмотки

| № п/п | Параметр | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр наматываемого медного провода | мм | 0,05-1,0 |
|  | Минимальный шаг раскладки | мм | от 0,05 |
|  | Максимальная ширина раскладки | мм | не менее 100 |
|  | Максимальный диаметр катушки | мм | не менее 100 |
|  | Максимальная скорость вала, об/мин | об/мин | не менее 1200 |
|  | Механизм раскладки | - | наличие |
|  | Лампа освещения | - | наличие |
|  | Безынерционное смоточное устройство (для бобин диаметром до 125 мм) | - | наличие |
|  | Регулируемое устройство натяжения провода | - | наличие |
|  | Электронный блок управления в исполнении компьютера-моноблока | - | наличие |
|  | Программное обеспечение на русском языке | - | наличие |
|  | Педаль регулировки скорости намотки | - | наличие |
|  | Тип размещения | - | настольный |
|  | Электропитание | В/Гц | 220/50 |

- Требования к условиям эксплуатации оборудования

Климатическое исполнение: Исполнение оборудования должно соответствовать ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических регионов. Категории условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

Температура в помещении: от +10 до +40°С

Относительная влажность: не более 70%

- Безопасность и экологичность оборудования.

Оборудование должно соответствовать:

ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

ГОСТ МЭК 60204-1-2007 «Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования»;

ГОСТ 12.2.049-80 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования»;

ГОСТ 12.012-2004 «Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования»;

ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности»;

ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

ТР ТС 010/2011 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования".

- Требования к условиям приемочных испытаний и ПНР.

Приемка оборудования производится по количеству, комплектности и качеству в соответствии с требованиями ТЗ и действующими нормами РФ.

| Покупатель: | Продавец: |
| --- | --- |
| ПАО «Кировский завод «Маяк» Юридический адрес: 610017, Кировская область, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67 Почтовый адрес: 610017, Кировская область, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67 ИНН 4345000947 КПП 434501001 ОГРН 1024301308371 Электронная почта: oborud@kzmayak.ru Телефон: +7 (8332) 40-51-30 Генеральный директор _________________ В.Н.Жилкин М.П. |  |