АКТ № 241115-1

сдачи-приемки оборудования

по договору   № 58391 от 11. 03. 2024 г.

г. Москва								«15» ноября 2024 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика ГК «Акрон Холдинг» в состав которого входит АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» и АО «Завод «Инвертор», в лице ведущего инженера-технолога Емелиной Галины Федосеевны, и представитель ООО «Мир намоточных станков», в лице инженера-конструктора Смирнова Дмитрия Сергеевича, составили настоящий акт о том, что:

- Специализированный намоточный станок СН-10С-800Р - 1 шт, приобретенный АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» по договору   № 58391 от 11. 03. 2024 г., принят с предложениями представителя Заказчика, согласно Приложения №1 к настоящему Акту сдачи-приемки оборудования.

| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ Инженер-конструктор ООО «Мир намоточных станков» ________________ Смирнов Д.С. | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА Ведущий инженер-технолог АО «Завод «Инвертор» ____________________ Емелина Г.Ф. |
| --- | --- |

Отчет о приемке Специализированного намоточного станка СН-10С-800Р

Проверено:

- Комплектность станка (Согласно ТЗ)

- Технические характеристики (п.4 не выполняется)

- Оснастка (оправка)

Проведена пробная намотка катушек согласно ТЗ (рис. 6) в 1 (одну) и 6 (шесть) параллелей в ручном режиме.

После длительной настройки натяжного узла намотка катушек в 6 (шесть) параллелей выполнена согласно заявленных характеристик. При намотке катушек в 1 (одну) параллель сохраняется завал витков, задирается изоляция.

Намотка круглых катушек не выполнялась ввиду отсутствия оправки (не предоставил Заказчик).

Намотка катушек шиной не выполнялась из-за отсутствия материала (шина 8*100) (не предоставил Заказчик)

Предварительное обучение по программному обеспечению станка произведено, дальнейшее обучение будет выполнено после установки и подключения оборудования на территории Заказчика.

Ведущий инженер-технолог

АО «Завод «Инвертор»

__________________ Емелина Г.Ф.