Опросник поставщика  на устройство для перемотки кабеля

|  | Наименование параметра | Значение | Поставщик………….? Производитель…………? Срок поставки………….? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | перемотка кабельной продукции |  |
| 2 | Максимальная грузоподъемность, кг | 7000-7500 |  |
| 3 | Минимальный типоразмер барабана | 14 |  |
| 4 | Максимальный типоразмер барабана | 25 |  |
| 5 | Диаметр перематываемого кабеля, мм | 3-65 |  |
| 6 | Принцип раскладки кабеля на барабан | автоматический |  |
| 7 | Точность измерения длины, % | ±1 |  |
| 8 | Скорость вращения приводного вала, м /мин | 0-30 (плавно) |  |
| 9 | Счетчик длины кабеля | электронный |  |
| 10 | Индикация измерения длины | цифровая |  |
| 11 | Принцип подъема барабана | гидравлические цилиндры |  |
| 12 | Время разгона в режиме плавного пуска | да |  |
| 13 | Защита электродвигателя: |  |  |
|  | - от короткого замыкания; | да |  |
|  | - от скачков напряжения; | да |  |
|  | - от перегрева. | да |  |
| 14 | Наличие опции останова при достижении запрограммированной длины | да |  |
| 15 | Звуковой сигнал при достижении установленной длины | да |  |
| 16 | Сетевой дроссель | да |  |
| 17 | Измерительный узел | в комплекте |  |
| 19 | Автоматический кабелеукладчик | в комплекте |  |
| 20 | Реверсивное движение | да |  |
| 21 | Температура эксплуатации оборудования | от плюс 5 °С до плюс 30°С |  |
| 22 | Напряжение питающей сети, ф/В/Гц | 3-х фазное/380/50 |  |
| 23 | Потребляемая мощность, кВт | данные предоставляет производитель |  |
| 24 | Дополнительно поставляемые типоразмеры валов | в комплекте |  |
| 24 | Мааса оборудования, кг | данные предоставляет производитель |  |