ТЗ на изготовление станков намотки, мерной нарезки длиномеров

К нам приходят без каркасные бухты:

внутренний диаметр бухт max-150мм

наружный диаметр бухт max-500мм

max вес бухты-20кг

Провод используем в основном ПВС, но периодически также делаем изделия из КГТТ(морозостойкая резина)

Диаметр провода от 4,5мм до 10мм

Нам нужны следующие станки:

Станок намотки на рамку готового изделия со счетным узлом, чтобы автоматически замедлялся и останавливался. Рамки используем двух видов, чертежей рамок нет, но можем предоставить образцы рамок. Так как рамки разные, оснастка для крепления рамки должна быть сменная.

Станок намотки провода на катушку с металлической опорой, со счетным узлом, чтобы автоматически замедлялся и останавливался. Если нет технической возможности сделать так чтобы крутить уже установленную катушку на рамку, то сделать сменную оснастку т.к. у нас диаметр посадочного отверстия для рамки в катушке разный.

Станок мерной нарезки длиномеров со счетным узлом, чтобы автоматически замедлялся и останавливался. Приёмный барабан схлопывающегося типа, чтобы внутренний диаметр кольца получался 100 мм, диаметр щеки-400мм, ширина между щекой и схлопывающейся части 130-мм.

Все станки должны быть с электрическим приводом, оснащены точными измерительными приборами с мин погрешностью.

Станок перемоточный для ОТК, для проведения входного контроля поступающей на завод КПП. С эталонным мерным узлом.

Есть ли возможность сделать ИСУ-300 выше, чтобы ось барабана была на высоте 1м.