ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Намоточный станок для обмоток ВН распределительных трансформаторов

с сухой изоляцией, мощностью до 3200кВА

Technical specification

Winding machine for HV windings of distribution transformers

with dry insulation, capacity up to 3200kVA

- Намоточный станок необходим для производства обмоток ВН литых распределительных трансформаторов, мощностью до 3200кВА. Намотка проводника и изоляции выполняется на оправке круглой или овальной формы. Намотка секционная с постоянным контролем натяжения. Станок оборудован автоматической электронной системой контроля позиционирования ленты.

Намотка осуществляется на внутренний цилиндр заливочной формы. Система крепления дополнительно оговаривается.

The winding machine is required for the production of high-voltage windings for cast distribution transformers with a capacity of up to 3200 kVA. The winding of the conductor and insulation is performed on a round or oval mandrel. Sectional winding with constant tension control. The machine is equipped with an automatic electronic tape positioning control system. Winding is performed on the inner cylinder of the casting mold. The fastening system is additionally discussed.

- Станок состоит:

  - Разматыватель

  - Система контроля натяжения ленты.

  - Система позиционирования ленты.

  - Узел снятия заусенца и очистки ленты

  - Узел сварки

  - Узел намотки

  - Узел блокировки конца ленты

  - Система размотки межслойной изоляции (2 вала)

  - Органы управления.

  - Система безопасности.

  - Электрический шкаф

  - Ножницы для резки фольги

  - Диспенсеры для липкой ленты.

  - Софт для удаленного составления программ.

The machine consists of:

2.1 Uncoiler

2.2 Belt tension control system.

2.3 The tape positioning system.

2.4 Deburring and tape cleaning unit

2.5 Welding unit

2.6 Winding unit

2.7 Tape end lockout node

2.8 Interlayer insulation unwinding system (2 shafts)

2.9 Controls.

2.10 Security system.

2.11 Electric cabinet

2.12 Foil cutting scissors

2.13 Adhesive tape dispensers.

2.14 Software for remote programming.

- Технические характеристики:

Оправка

Скорость вращения                   max 150 Об/мин

Натяжение проводника             min/max 150 / 2000 N

Натяжение изоляции                 min/max 10 / 300 N

Обмотка

Длина обмотки                                min/max 400/1550 mm

Диаметр обмотки                             min/max 300/800 mm

Наибольший наружный диаметр    max 1000 mm

Длина вывода-шины                         max 200 mm

Точность

Между каждым слоем проводника max ± 0.30 mm

Между каждым слоем изоляцииr max ± 0.30 mm

Technical specifications:

Mandrel

Rotation speed                             max 150 Revolutions/minute

Conductor tension                       min/max 150 / 300 N

Insulation tension                        min/max 10 / 300 N

Winding

Length of winding                             min/max 400/1550 mm

Winding diameter                              min/max 300/800 mm

Largest outside diameter                   max 1000 mm

Length of the busbar                          max 200 mm

Accuracy

Between each layer of conductor max ± 0.30 mm

Between each layer of insulation max ± 0.30 mm

Допуск позиции остановки (**) max ± 5 mm Токопроводящая фольга (проводник)

Материал                                             Cu (медь) и Al (алюминий)

Сечение (Al)                                        min/max 3 / 500 mm2

Сечение (Cu)                                        min/max 3 / 400 mm2

Ширина проводника                           min/max 20 / 200 mm

Толщина проводника (AL)                 min/max 0.15/ 2.5 mm

Толщина проводника (Cu)                  min/max 0.15/ 2 mm

Изоляционный материал

Материал                                              PET film

Количество рулонов изоляции           2

Толщина                                               min/max 0.02 /0.25 mm

Ширина                                                 min/max 30 / 220 mm

Сварка

Газ для сварки                                       гелий.

Электропитание

Напряжение питания ±10% 3Ph + Gnd - 400 V

Частота ±2% 50 Hz

Stop position tolerance (**) max ± 5 mm

Conductive foil (conductor)

Material                                                       Cu and Al

Cross-section (Al)                                        min/max 3 / 500 mm2

Cross-section (Cu)                                        min/max 3 / 400 mm2

Width                                                          min/max 20 / 200 mm

Thickness (AL)                                            min/max 0.15/ 2.5 mm

Thickness (Cu)                                            min/max 0.15/ 2 mm

Insulating material

Material                                                       PET film

Number of rolls of insulation                    2

Thickness                                               min/max 0.02 /0.25 mm

Width                                                     min/max 30 / 220 mm

Welding

Gas for welding                                       helium

Power supply

Supply voltage ±10% 3Ph + Gnd - 400 V

Frequency ±2% 50 Hz

- Возможность ремонта или замены составных узлов.

Possibility of repair or replacement of component parts.

- Размеры намоточной машины предоставляет поставщик.

The dimensions of the winding machine are provided by the supplier.

- Оборудование должно отгружаться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его любым транспортным средством с учетом нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения в условиях жаркого лета и холодной зимы, высокой влажности и дождя. Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования во время разгрузочных работ на территории Заказчика.

The equipment must be shipped in packaging that ensures the complete safety of the cargo from any kind of damage and corrosion during transportation by any means of transport, taking into account several reloads along the way, as well as long-term storage in hot summer and cold winter conditions, high humidity and rain. The packaging must ensure the safety of the equipment during unloading operations on the Customer's territory.