ООО "МИРТЕК"

Наименование

Трансформатор тока ТТ30

Трансформатор тока 20А

Трансформатор тока 100А

Номинальный ток, А

5

5

Максимальный ток, А

120

20

100

Коэфф. Трансформации

1:2500

2000:1

2500:1

Класс точности

0.1

-

-

Осн. относит. Погрешность, %

-

±1

Рабочая температура, ᵒС

от -40 до +85

от -45 до +85

Рабочая частота, Гц

50-60

50

Сопротивление обмотки, Ом

136

-

Нагрузочная способность, Ом

-

≤10

Фазовый сдвиг, ᵒ

15

-

Прочность изоляции, кВ

4

˃2

Диапазон первичного тока

-

4мА...20А

10мА...100А

Габариты (диаметр внешний х

диаметр внутренний х высота), мм

30 х 10 х 16

-

Номер реестровой записи (РРПП)

10360635

2493\1\2023

2493\2\2023

Назначение

Измерительный трансформатор тока, на номинальное напряжение до 0,66 кВ, предназначенные для использования в составе приборов учета и преобразования первичных токов частотой 50 Гц в пропорциональные вторичные токи удобные для измерения.

Трансформатор тока для применения в качестве первичных датчиков тока до 20А/100А в составе счетчиков электрической энергии, измерителей мощности, измерителей тока промышленной частоты (50 Гц).

Внешний вид

[cid:image002.png@01DB292C.7BB6D0C0]

[https://gisp.gov.ru/mapm/storage/images/product_photos/395/7a7a76e879fba12c2708d91f617b4da3.jpeg]

[https://gisp.gov.ru/mapm/storage/images/product_photos/395/32e3173e0e2f354046971e683cb305ac.jpeg]

ОКПД 2

27.11.42. Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА

27.11.42. Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА

ТН ВЭД

8504 31 290 9. Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели: трансформаторы прочие: мощностью не более 1 кВА: трансформаторы измерительные: прочие: прочие

8504 31 290. Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели: трансформаторы прочие: мощностью не более 1 кВА: трансформаторы измерительные: прочие

ГОСТ

ГОСТ 7746-2015

-