ОАО "Брестский электротехнический завод"

Требования и технические характеристики

№	Требования,  характеристики,  параметры	Значение

п/п	параметра

  - Комплект станка

  - Намоточный станок ( механизм намотки)	1 шт.

  - Задняя бабка	1 шт.

  - Механизм раскладки Провода		1 шт. Натяжное устройство для диаметра провода от 0,3 до	1 шт.( или по  lшт. на

  - 5,О мм	каждый шаг диаметра

при необходимости)

  - Защитный экран передвижной подъемный	1 шт.

  - Педаль  «Заправка»	1 шт.

  - Педаль «Стоп»	1 шт.

  - Педаль «Скорость»	1 шт.

  - Лампа местного освещения светодиодная	1 шт.

  - Компьютер-моноблок	1 шт.

  - · Компьютерная клавиатура	1 шт.

  - Блок управления	1 шт.

  - Смоточное устройство провода с катушек	1 шт.

  - Смоточное устройство провода с барабанов	1 шт. Паспорт, руководство  по эксплуатации, руководство

  - по техническому обслуживанию, комш:1ект

электрических схем на русском языке.

  - Намоточный станок

  - Вал намотки	1 шт.

при помощи токарного

  - Крепление технологической  оснастки на валу намотки

патрона

| 2.3 | Диаметр наматываемого медного провода, мм | 0,3 - 5,0 |
| --- | --- | --- |
| 2.4 | Основные марки наматываемого провода | ПЭТВ, ПСД, ПЭТ |
| 2.5 | Шаг намотки | от 0,1 мм/об |
| 2.6 | Дискретность счета | 0,1 витка |
| 2.7 | Максимальный диаметр намотки | не менее 300 мм |
| 2.8 | Максимальная ширина раскладки провода | не менее 400 мм |
| 2.9 | Максимальный вес катушки с каркасом | не менее 15 кг |
| 2.10 | Двигатель | асинхронный |
| 2.11 | Управление скоростью намотки | частотное |
| 2.12 | Электропитание | 3 >< 380В, 50Гц |

2.13	Габаритные размеры, ДхШхВ, мм		не более 2000х1200х1800

- Механизм раскладки провода

  - Шаговый двигатель с системой электронного деления шага

  - Перемещение каретки раскладчика	Шарика- винтовая передача

-выше-ниже;

  - Возможность перемещения раскладчика относительно	-ближе-дальше

вала намотки	для намотки катушек

разного диаметра

- Блок управления

    - ручное управление;

    - автоматическое

  - Режимы намотки	управление;

- программное управление

  - Плавный старт и остановка цикла намотки, пауза

  - Изменение направления вращения вала намотки

  - Перемещение раскладчика синхронно с вращением вала намотки ( раскладка) и шагами (переход)

  - Автоматические остановы вращения вала намотки

  - Автоматическое изменение скорости вращения вала

  - Наличие электродинамического тормоза для остановки вала намотки

  - Возможность блокировки и разблокировки вращение вала после остановки

- Педаль  «Заправка»

  - Включение	ножное

  - Ручное управление валом намотки на малой скорости

- Педаль «Стоп»

  - Включение	ножное

  - Технологическая остановка станка

- Педаль «Скорость»

  - Включение	ножное

  - Регулировка скорости намотки

- Компьютер-моноблок

  - Сенсорный экРан	не менее 15"

  - Интерфейс экрана	русский язык

- Компьютерная клавиатура

  - Клавиатура	1 шт.

  - Мышь	1 шт.

1О. Натяжное устройство

10.1	Настраиваемая формовка проводов с целью их выпрямления и натяжения

11.Смоточное устройство провода с катушек

-	Размеры применяемых пластиковых катушек	D =1207250 мм

  - (диаметр щеки, высота, вес)	Н =1607 200мм

р = ДО 30 КГ

  - Диаметр провода	0,3973,55 мм

  - Отдача и остановка провода без сваливания витков

  - Исключение образования узлов и петель

- Смоточное устройство провода с барабанов

Размеры применяемых барабанов	D =7007800 мм

  - (диаметр щеки, ширина, диаметр осевого отверстия барабана, вес)

Н =2407 330мм

d =50мм

р = до 300 кг

  - Диаметр провода	2,075,0 мм