Добрый день.

Не зная подробностей вашей технологии намотки и то что, расчетные данные не всегда совпадают с табличными и реальными значениями, полной гарантии, что сможем полностью намотать все изделия,  НЕТ.

Также мы НЕ ОТРАБАТЫВАЕМ технологию намотки, при сдаче оборудования и обучении происходит демонстрация работы и обучение работы на станке

Согласно РАСЧЕТНЫМ ДАННЫМ:

1 сердечник – не намотаем

2 сердечник – не намотаем

3 сердечник – 1 обм – СНТ-1.5Р

2 обм – возможно на СНТ-2.0ВВ

4 сердечник – 1 обмотка – СНТ-1.5Р -в 2 провода на пределе

2 обмотка – не намотаем

5 сердечник – 1 обмотка – возможно СНТ-2.0ВВ

2 обмотка не намотаем

Станок СНТ-1.5Р мотает «ВИТОК К ВИТКУ», но это условное обозначение, т.к. для этого необходимо соблюдение многих условий. Так же хочу отметить, что намотка виток к витку (относительная) может осуществляться только на первом слое т.к. уже на втором слое намотать виток к витку даже теоретически невозможно. Достаточно трудоемкая работа по замене шпуль

Станок СНТ-2.0ВВ полу ручной. Предназначен для навивки толстых проводов в маленький внутренний диаметр. Имеет ограничение по длине используемого провода примерно до 2 метров