«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор

АО «МКФ»

______________ О.В. Длютров

«____»_______________ 2024 г.

Технические требования к намоточному станку для филамента.

Назначение оборудовании.

Станок намотки материалов предназначен для рядной намотки нити филамента из PETG (полиэтилентерефталат с добавлением гликоля) с катушки DIN800 на фланцевые катушки с одновременным контролем натяжения и измерением длины.

Технические характеристики.

Диаметр нити филамента от 1,5 до 3,0 мм.

Приемная тара: пластиковая катушка с диаметром щеки (фланца) от 160 до 400 мм.

Размеры используемых технологических (приемных) катушек для намотки

наружный диаметр щеки 160 - 400 мм;

длина шейки                      32 - 154 мм;

диаметр шейки катушки    50 - 160 мм;

диаметр осевого отверстия 32 - 57 мм;

вес катушки: без филамента – 175 гр; с филаментом - 10 кг.

Параметры станка

количество приемных катушек 1 шт.

скорость намотки 5 - 200 м/мин;

послойная намотка виток к витку;

регулировка натяжения          2 – 10 N;

поддержание натяжения - автоматическое;

регулировка шага раскладки 0,4 – 3 мм;

наличие система контроля обрыва, длины;

синхронизация в составе линии - посредством регулятора натяжения (компенсатора).

Подготовил:

Главный специалист по технологии	________________	Е.В. Худяков

Согласовано:

Зам. технического директора по развитию _________________ Г.Ю. Коровин