### Техническое задание  
#### Наименование проекта  
Разработка станка для намотки оптоволокна G.657 и G.652 с одной катушки на другую меньшего размера.

---

### 1. **Цель разработки**  
Создать компактный станок для аккуратной и точной намотки оптоволокна диаметром 0,2 мм и 0,5 мм со стандартной катушки на катушку меньшего размера (10 км).

---

### 2. **Требования к станку**  
#### 2.1. **Функциональные требования**  
1. Намотка оптоволокна с катушек ёмкостью 50 км на катушки ёмкостью 10 км.  
2. Точность намотки оптоволокна без повреждений, обеспечивающая возможность передачи сигнала после намотки.  
3. Контроль скорости и натяжения волокна в процессе намотки, с учётом:  
   - Постепенного увеличения натяжения по мере укладки новых слоёв.  
   - Максимально допустимого натяжения для сохранения целостности волокна.  
4. Поддержка двух типов волокна: G.657 и G.652 (диаметры 0,2 мм и 0,5 мм).  
5. Возможность регулировки параметров:  
   - Скорость намотки.  
   - Сила натяжения.

---

#### 2.2. **Конструктивные требования**  
1. Станок должен быть компактным, с возможностью установки на рабочем столе.  
2. Использование шагового двигателя для точного контроля скорости намотки.  
3. Оснащение магнитным тормозом для обеспечения точной регулировки натяжения волокна.  
4. Механизм для укладки волокна равномерными слоями:  
   - Обеспечение плавного перехода между слоями.  
   - Исключение передавливания предыдущих слоёв.  
5. Устройство для измерения натяжения волокна (подключаемое внешнее или встроенное).  
6. Возможность работы с катушками разных размеров (регулируемые держатели).

---

#### 2.3. **Технические характеристики**  
1. **Типы оптоволокна:**  
   - G.657 и G.652.  
2. **Диаметр волокна:**  
   - 0,2 мм и 0,5 мм.  
3. **Скорость намотки:**  
   - Регулируемая, до 100 м/мин.  
4. **Точность укладки:**  
   - Не более 0,1 мм.  
5. **Размеры станка:**  
   - Не более 50x50x50 см.  
6. **Питание:**  
   - 220 В или 24 В.  
7. **Уровень шума:**  
   - Не более 50 дБ.

---

### 3. **Требования к программному обеспечению**  
1. Встроенная панель управления или подключение к ПК.  
2. Программное обеспечение для:  
   - Управления скоростью.  
   - Настройки силы натяжения.  
   - Отображения текущих параметров работы.  
3. Функция аварийной остановки при превышении допустимого натяжения.

---

### 4. **Испытания и контроль качества**  
1. Проведение тестовой намотки волокна G.657 и G.652 на катушки ёмкостью 10 км.  
2. Проверка передачи сигнала после намотки на расстояние 10 км.  
3. Тестирование работы с волокном диаметром 0,2 мм и 0,5 мм.  
4. Проверка равномерности намотки и отсутствия повреждений слоёв.

---

### 5. **Ожидаемые результаты**  
1. Станок, полностью соответствующий техническому заданию.  
2. Успешная намотка оптоволокна на катушки меньшего размера с сохранением функциональности волокна.

---

### 6. **Сроки выполнения**  
Проект должен быть завершён в течение **6 месяцев** с момента утверждения технического задания.

---

### 7. **Приложения**  
1. Фото стандартной катушки (бабины) и намотанных катушек.  
2. Видео процесса намотки на аналогичном оборудовании.  
3. Тест сигнала успешной намотки.