Техническое задание на

Станок для намотки катушечной группы

Технические требования к оборудованию

Станок для намотки катушечной группы согласно условиям, см. табл.1

Таблица 1.

| Материал | Провод ПСДТ 1,6 | Провод ПЭТД-2-200 1,6 | Провод ПЭТД-180 1,25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число параллельных ветвей | 2 | 2 | 1 |
| Число катушек в катушечной группе | 6 | 8 | 1 |
| Число витков на катушке | 4 (число эффективных проводников к катушке) | 8 | 360 |
| Число элементарных проводников в эффективном | 8 | 8 | - |
| Внутренние размеры катушки | (Ширина) 125 х (высота) 308 мм | (Ширина) 124 х (высота) 228 мм | (Ширина) 565 х (высота) 395 мм |
| Внутренний радиус катушки | R15 | R30 | R27 |
| Межосевое расстояние между катушками | 238,4 | 211 | - |
| чертеж |  |  |  |

Минимальная комплектность:

- Станок намоточный

- Технологические оправки, по 1 шт. на каждый типоразмер

- Натяжное устройство

- Размоточное устройство (на 14 проводников)

Условия поставки:

- Изготовление и поставка оборудования.

- Сборочные, электромонтажные работы и др. требуемые работы.

- Пуско-наладка оборудования.

- Настройка программного обеспечения.

- Обучение персонала работе на поставляемом оборудовании и программном обеспечении.

- Паспорт, руководство по эксплуатации

- Копия сертификата соответствия системы качества предприятия-

производителя требованиям ИСО 9001

- Декларация соответствия Таможенного союза
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

- ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

- ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

- Комплект технической документации на станок, натяжное устройство, размоточное устройство) (электрические, кинематические, гидравлические и т.д. схемы, перечень ЗИП).

- Конструкторская документация на оснастку (оправки)