Система очистки ленты-основы на проход

Установка ультразвуковой очистки ленты состоит из трех секций: камеры ультразвуковой очистки и камеры ополаскивания струями теплой воды и камеры сушки. Движение ленты во время работы установки обеспечивается устройствами смотки / намотки. Приводной механизм смотки намотки ленты имеет существенные особенности, указанные в техническом задании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 1.1. Основные параметры и размеры |  |
| --- | --- |
| Поставляемая по настоящему техническому заданию специализированная система очистки ленты-основы на проход должна состоять из нескольких рабочих зон. |  |
| Тип системы | Ультразвуковая |
| Максимальные габариты системы: длина ширина высота | 7000 мм 2000 мм 2000 мм |
| Подраздел 1.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели |  |
| Размеры отчищаемой ленты: толщина ширина длина | 20 - 250 мкм 4, 12, 30, 40 и 120 мм не менее 2,5 км |
| Ленты на катушках с посадочным отверстием | 150 мм |
| Наружный диаметр катушки с лентой | 600 мм |
| Максимальный вес катушки с лентой | 200 кг |
| Намотка ленты на катушку | «Галетой» |
| Размотка и намотка ленты на катушки с усилием не более | 0,3σ0,2 (предел текучести) |
| Скорость протяжки ленты с плавной регулировкой | 0-10 м/мин |
| Зона предварительной грубой очистки ленты | Да |
| Основная зона тонкой очистки ленты | Да |
| Зона промывки ленты после очистки | Да |
| Зона сушки очищенной ленты перед намоткой | Да |
| Намотка ленты на катушку без влаги | Да |
| Система диагностики и контроля протяжки ленты (обрыв, смещение, конец ленты и т.д.) | Да |
| Система контроля уровней рабочей и промывочной жидкости в резервуарах | Да |
| Встроенная система сбора, накопления и удаления отходов очистки ленты. | Да |
| Подраздел 1.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования |  |
| Оборудование должно являться изделиями полной заводской готовности. |  |
| Подраздел 1.4. Требования к электропитанию |  |
| Род тока питающей сети трехфазный+заземление Напряжение, В .. ~3N×380V; +15/-10% Частота тока, Гц ..50-60 Гц |  |
| Доп. вопросы |  |