Техническое задание № 15/24-002 от 06.11.2024 г.

На подбор станка для тороидальной намотки катушек трансформаторов тока.

Требуется подобрать намоточный станок для обмотки изолированного магнитопровода прямоугольного, круглого или квадратного сечения согласно техническим требованиям:

- Назначение производственного процесса: для тороидальной намотки катушек трансформаторов тока прямоугольного, круглого или квадратного сечения.

- Требования к оборудованию:

- Требуемая производительность: 2000 шт/месяц.

- Диаметр наматываемого провода: 0,4-2,0 мм.

- Возможность намотки провода в параллель с различными сечениями: 1,4/0,8; 1,25/1,0; 1,0/1,4; 0,6/1,9.

- Управление: программируемый логический контроллер с открытым текстом.

- Станок сохраняет в памяти не менее 100-150 программ.

- Скорость намоточной головки: 0 – 300 мин-1, ступенчатое регулирование.

- Надежная фиксация на станке – не допускается зажатие или заедание в направляющих ролика станка или вытеснение из зоны намотки. Вращение на 360 градусов без помощи оператора.

- Станок обеспечивает натяг провода для плотной укладки витков обмотки.

- Требования к изготавливаемой продукции:

Обмотка с круглым магнитопроводом (размеры некоторых изделий в Таблице 1):

- Максимальный наружный диаметр, мм: 288

- Минимальный внутренний диаметр, мм: 63

- Максимальная высота, мм: 86

Обмотка с прямоугольным магнитопроводом (размеры некоторых изделий в Таблице 2):

- Максимальная ширина, мм: 160

- Минимальная ширина внутреннего окна, мм: 95

- Максимальная длина, мм: 278

- Минимальная длина внутреннего окна, мм: 93

- Максимальная высота, мм: 97

Таблица 1 – перечень размеров с круглым магнитопроводом (Рисунок 1).

| № п/п | Наружный диаметр, D, мм | Внутренний диаметр, d, мм | Высота, H, мм | Диаметр провода, мм | Кол-во витков | Кол-во слоев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 125 | 40 | 1,9 | 500 | 3 |
| 2 | 180 | 120 | 40 | 1,6 | 159 | 1 |
| 3 | 195 | 130 | 85 | 1,9 | 600 | 3 |
| 4 | 165 | 93 | 42 | 1,6 | 600 | 4 |
| 5 | 154 | 66 | 80 | 1,6 | 300 | 3 |
| 6 | 150 | 70 | 86 | 1,6 | 160 | 2 |
| 7 | 158 | 82 | 67 | 1,6 | 150 | 2 |
| 8 | 142 | 74 | 52 | 1,6 | 120 | 1 |
| 9 | 154 | 86 | 72 | 1,6 | 120 | 1 |
| 10 | 165 | 104 | 41 | 0,63/1,6 | 159/160 | 2 |
| 11 | 163 | 98 | 68 | 1,9 | 160 | 2 |
| 12 | 287 | 227 | 45 | 1,6 | 58 | 1 |
| 13 | 288 | 227 | 42 | 1,6 | 58 | 1 |
| 14 | 136 | 63 | 36 | 0,63/1,9 | 39/40 | 1 |
| 15 | 153 | 81 | 76 | 1,6 | 14 | 1 |

Таблица 2 – перечень размеров обмотки с прямоугольным магнитопроводом (Рисунок 2).

| № п/п | Ширина внутреннего окна, В, мм | Ширина, В1, мм | Длина внутреннего окна, С, мм | Длина, С1, мм | Высота, H, мм | Диаметр провода, мм | Кол-во витков | Кол-во слоев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 105 | 165 | 165 | 225 | 60 | 1,9 | 400 | 2 |
| 2 | 95 | 175 | 155 | 235 | 40 | 1,9 | 600 | 3 |
| 3 | 134 | 186 | 114 | 166 | 60 | 1,9 | 240 | 2 |
| 4 | 120 | 198 | 100 | 183 | 97 | 0,8/1,4 | 239/240 | 2 |
| 5 | 160 | 226 | 93 | 165 | 35 | 1,6 | 600 | 3 |
| 6 | 108 | 222 | 154 | 278 | 64 | 1,9 | 1000 | 5 |

Межслоевая изоляция: Изоляционная лента 0,023х40, в полнахлеста.

Типы намотки: виток к витку, равномерно.

Рисунок 1. Эскиз обмотки с круглым 		Рисунок 2. Эскиз обмотки с прямоугольным

магнитопроводом 					магнитопроводом.