ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку намоточного станка

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

  - Изготовление обмоток статора с количеством параллельных проводников 6 – 26 шт.

Имеющаяся номенклатура – см. приложения А – Г.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Станок должен обеспечивать подачу провода одним пучком                с 6 – 26 тарных катушек.

  - Станок должен обеспечивать натяжение провода и возможность его регулирования. При намотке не допускается растяжение провода (уменьшение его диаметра).

  - При намотке не допускается нарушение изоляции провода (царапины, оголения провода).

  - При намотке проводники не должны переплетаться друг с другом.

  - Станок должен иметь в необходимом количестве ролики для подачи провода.

  - Подача проводов  производится с тарных катушек                        диаметром 125 мм, 200 мм, 250 мм (максимальный вес катушки в состоянии поставки – 23 кг).

  - Диапазон диаметров проводов 0,1 – 1,32 (размер указан по металлической жиле).

  - Станок должен обеспечивать изготовление секций с минимальными размерами 30х100 мм и максимальными размерами 200х500 мм.

- ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

  - Заправить 6 - 26 тарных катушек с проводом в намоточный станок.

  - Протянуть провода через ролики станка, обеспечивая необходимое натяжение.

  - Намотать секцию статора.

Приложение А

Приложение Б

Приложение В

Приложение Г