Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку устройства для автоматической намотки статоров

с внутренними пазами

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Наименование

Устройство (станок) для автоматической намотки статоров с внутренними пазами.

  - Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оборудование предназначено для автоматической прецизионной намотки провода на сердечник статоров электрических машин с внутренними пазами. Конструкция должна быть изготовлена из металла высокого качества и не подвержена коррозии. При работе оборудование не должно создавать вибрации, и обеспечивать минимальный уровень шума.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Технические характеристики

| № | Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наружный диаметр сердечника min/max, мм | 20/150 |
| 2 | Внутренний диаметр сердечника min мм | 8 |
| 3 | Максимальная высота пакета сердечника, мм | 80 |
| 4 | Минимальное расстояние между зубцами сердечника, мм | 1,5 |
| 5 | Количество станций для намотки, не менее, шт | 2 |
| 6 | Диаметр наматываемого провода, мм | 0,1-1,3 |
| 7 | Скорость намотки, витков/мин | 100 |
| 8 | Электропитание, В | 380 |
| 9 | Сенсорный экран | Не менее 8'' |
| 10 | Количество обслуживающего персонала (оператор) | 1 |

- Оборудование должно быть оснащено комплексом устройств, которые обеспечивают быструю и точную намотку провода с возможностью регулировки натяжения провода в рабочем цикле намотки в диапазоне от 0 до 98Н, и иметь возможность одновременной намотки несколькими проводами. Во время процесса намотки все данные должны быть отображены на сенсорном экране, с возможностью изменения программы. Оператор станка должен иметь возможность программировать количество витков, скорость и направление намотки.

3.3 Требования по надежности

| Допустимое время непрерывной работы, час в сутки, не менее | 24 |
| --- | --- |
| Гарантийный срок службы, лет, не менее | 2 |
| Срок службы до списания, лет, не менее | 10 |

3.4 Требования к комплектности поставки

3.4.1.Оборудование, его комплектующие, оснастка и т.д. должны быть поставлены комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

3.4.2. Состав поставки должен соответствовать следующей комплектации:

| № п/п | Наименование | Ед- изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Намоточный станок | шт. | 1 |
| 2 | Ноутбук для создания и корректировки программ намотки | шт. | 1 |
| 3 | Набор инструмента для обслуживания станка | к-т | 1 |
| 4 | Комплект насадок под разный диаметр намоточного провода | к-т | 10 |
| 5 | Технический паспорт | шт. | 1 |
| 6 | Инструкция по эксплуатации | шт. | 1 |
| 7 | Инструкция по программированию | шт. | 1 |
| 8 | Комплект документации по техническому обслуживанию узлов, систем и механизмов | к-т | 1 |
| 9 | Комплект КД на сменные узлы и механизмы для перенастройки станка под другой типоразмер наматываемого статора | к-т | 1 |

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4.1 Техническая и иная информация относительно поставляемого оборудования должна быть представлена на русском языке. Предоставление информации на языке, отличном от русского, не допускается.

- Информация может быть представлена как на бумажном, так и на электронном носителе.

- Информация в электронном виде должна предоставляться в следующих форматах:

- текстовые и табличные документы - программного обеспечения, входящего в комплект Microsoft Office Professional, Adobe PDF;

- графические документы - Adobe PDF, JPEG, TIFF.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

  - Поставщик оборудования должен обеспечить инструктаж специалистов АО «ПО «Север» с передачей им необходимых знаний по правильной эксплуатации оборудования, его обслуживанию и ремонту.

  - Проведение пусконаладочных работ, обучение, испытание и аттестация оборудования производится по методике Поставщика, согласованной с Покупателем.

  - Окончанием пусконаладочных работ является отработанная сотрудниками Покупателя 8-ми часовая смена, без аварийных остановок и подстроек оборудования.

  - Поставщик обязан обеспечить качество всех выполняемых работ в соответствии с действующими на момент подписания кон тракта нормами, правилами, техническим регламентом о безопасности машин и оборудования и техническим заданием.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

  - Условия поставки - DDP. Место отгрузки: г. Новосибирск, ул. Объединения, д. 3.

  - В общую стоимость контракта должны входить: стоимость комплекта оборудования с учетом НДС, доставка до склада Покупателя, расходы на упаковку, перевозку, экспедирование, уплату налогов и других обязательных платежей.

  - Комплект оборудования должен поставляться в упаковках, обеспечивающих полную сохранность оборудования в течение всего срока его транспортирования с учетом перегрузок и хранения.

  - Ответственность за сохранность комплекта оборудования при транспортировании и хранении в пути следования несет Поставщик. Ответственность за оборудование переходит к Покупателю с момента подписания акта приемки-передачи.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ

  - Гарантийный срок на каждую единицу поставляемого оборудования - не менее 24 месяцев с момента приемки Покупателем на основании подписания акта приемки- передачи.

  - Гарантийный ремонт поставляемого оборудования осуществляется на территории Покупателя, персоналом Поставщика.

  - Постгарантийное обслуживание - по дополнительному договору.

Базис поставки:  отправка транспортной компанией  за счет Поставщика до г. Новосибирск, ул. Объединения, 3