УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ

______________ М.Г. Мин

«_____»   ______________ 2025 года.

Техническое задание

на закрытый редукцион в электронной форме на право заключения Договора на поставку и  монтаж намоточного станка в комплекте в количестве 1 шт.

- Общая часть

1.1. Точное наименование и адрес Заказчика

Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ

Юридический и фактический адрес: 105005, г. Москва, ул. Радио, 17.

Грузополучатель: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, 18-й проезд Инженерный, строение 1,УНТЦ ВИАМ – НИЦ «Курчатовский институт».

  - Предмет закрытого редукциона в электронной форме: поставка и монтаж намоточного станка в комплекте в количестве 1 шт.

Предмет договора – поставка и монтаж намоточного станка в комплекте в количестве 1 шт.

  - Начальная (максимальная) цена договора:

руб. ( тысяч) руб. 00 коп. (с учетом расходов на приобретение/изготовление, перевозку до места назначения, все погрузочно-разгрузочные работы, в том числе на место инсталляции оборудования, такелажные работы, установку, монтажные работы, утилизацию тары, подключение, пуско-наладочные работы, доведение Оборудования до состояния, пригодного к эксплуатации, инструктаж, хранение, затраты по обеспечению гарантийных обязательств, сертификации, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

1.4. Адрес поставки Оборудования:

Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, 18-й проезд Инженерный строение 1,УНТЦ ВИАМ – НИЦ «Курчатовский институт».

- Сведения о предмете редукциона в электронной форме

2.1. Требования к составу, качеству, техническим характеристикам Оборудования

2.1.1. Описание предмета закупки (общие требования к Оборудованию)

намоточный станок предназначен для изготовления элементов СКВ из композитных материалов.

Страна происхождения – Россия

Модель или эквивалент – нет сведений

Комплект поставки Оборудования:

Таблица 1

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Намоточный станок в комплекте, включая: | - шт. |
| 1.1. | Комплект инструментов и расходных материалов для пуско-наладки и эксплуатации Оборудования в течение гарантийного срока | 1 к-т |

Комплект поставки документации

Таблица 2

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Инструкция (руководство) по эксплуатации и техническому обслуживанию | 1 экз. |
|  | Паспорт завода-изготовителя | 1 экз. |
|  | Протокол заводских испытаний | 1 шт. |
|  | Каталог запасных частей | 1 экз. |
|  | Принципиальная электрическая схема электрооборудования, схема соединений, гидравлическая схема со спецификацией применяемых элементов, сборочные чертежи узлов пресса, циклограмма работы пресса | 2 экз. |
|  | Декларация о соответствии или сертификат соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС или ТС | 1 экз. |
|  | Копия документации на электронном носителе | 1 шт. |

Документация поставляется Исполнителем в печатном виде на русском языке. На все средства измерений, входящие в состав Оборудования, должны иметься свидетельства о поверке (сертификаты о калибровке) или отметки о поверке (калибровке).

Основные технические характеристики предмета закупки намоточного станка.

Таблица 3

| № | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Материал размещаемой оправки | Алюминиевый сплав или сталь |
|  | Форма размещаемой оправки | Цилиндр круглого сечения |
|  | Длина размещаемой оправки | от 500 до 6200 мм |
|  | Диаметр размещаемой оправки | от 18 до 300 мм |
|  | Шаг намотки | от 5 до 20 мм |
|  | Диапазон скоростей вращения | от 5 до 60 об/мин |
|  | Возможность числового программного управления | да |
|  | Возможность установки на суппорте устройства (фильеры) с резервуаром - для пропитки или нанесения клея - на наматываемый материал | да |

Материал, который предполагается наматывать - металлическая проволока диаметром от 0,2 до 0,5 мм или плетёные жгуты из стекло - органоволокна диаметром от 1 до 3 мм или леска из полимера диаметром от 1 до 3 мм.

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Оборудования

Поставляемое Оборудование и установленные на нем узлы и агрегаты должны быть новыми, произведенными не ранее 2025 года (не бывшими в эксплуатации, выставочными, демонстрационными и т.д.) качественными, соответствовать своим техническим характеристикам, указанным в паспорте (инструкции по эксплуатации), отвечать современным требованиям охраны труда и охраны окружающей среды. Не допускается поставка Оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование поставляется комплектно с обеспечением конструктивной и функциональной совместимости. Оборудование должно быть доведено до состояния, пригодного к эксплуатации.

Приемка Оборудования осуществляется по согласованной с Исполнителем программе приемки на территории Заказчика с учетом проведения тестового формования образцов, с подтверждением обеспечения технологических параметром режима формования (давление, температура, время, и др. требования, указанные в технических характеристиках закупаемого Оборудования).

    - Требования к размерам, упаковке Оборудования

Оборудование должно быть упаковано в тару, обеспечивающую сохранность при транспортировке всеми видами транспорта и обычных условиях хранения. Утилизация тары и упаковки осуществляется силами и за счет средств Исполнителя.

    - Требования к отгрузке Оборудования

Поставка и монтаж Оборудования, в том числе перевозка до места назначения, должны быть произведены за счёт средств Исполнителя по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, город Ульяновск, 18-й проезд Инженерный, строение 1, УНТЦ ВИАМ – НИЦ «Курчатовский институт».

    - Требования к результатам работ

Изготовление, поставка и монтаж Оборудования должны быть выполнены силами и за счёт средств Исполнителя качественно, в установленные сроки, указанные в данном Техническом задании, в полном объёме.

Оборудование должно быть доведено до состояния, пригодного к эксплуатации.

Исполнитель проведет инструктаж о принципах работы на Оборудовании и о сроках и порядке проведения обслуживания Оборудования в объёме: 8 часов не менее двух специалистов Заказчика .

    - Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества на Оборудование и работы

Исполнитель обязан обеспечить на поставляемые комплекты Оборудования и выполненные работы не менее 24 месяцев периода гарантийного обслуживания и ремонта Оборудования.

Исполнитель в период гарантийного обслуживания и ремонта Оборудования за свой счет обязан обеспечить восстановление работоспособности установленного им Оборудования в срок не более 30 (Тридцати) календарных дней от даты получения письменного уведомления об обнаруженных дефектах.

Гарантийное обслуживание и ремонт Оборудования должны осуществляться авторизованным представителем Исполнителя (Производителя) Оборудования на территории Российской Федерации.

Все запасные части, которые Исполнитель устанавливает на Оборудование в течение гарантийного периода, должны быть произведены, сертифицированы и одобрены производителем Оборудования.

    - Требования к безопасности Оборудования

Оборудование должно быть сертифицировано и соответствовать требованиям всех нормативов по безопасности, действующих на территории Российской Федерации.

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за соблюдение  работниками Исполнителя на территории УНТЦ ВИАМ - НИЦ «Курчатовский институт» всех необходимых мер противопожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в течение всего срока выполнения работ по Договору и в период проведения работ по устранению несоответствий, возникших в течение гарантийного срока.

    - Цели и задачи закупки (при необходимости)

Оснащение УНТЦ ВИАМ - НИЦ «Курчатовский институт» современным производственным оборудованием.

    - Перечень документов о приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги): накладная ТОРГ-12/УПД, счет-фактура, технический акт, акт монтажа, акт сдачи-приемки выполненных работ.

    - Сроки поставки Оборудования и выполнения работ.

с  даты заключения договора и __.__.202_ года.

- Требования к участникам закупки

К участию в закрытом редукционе в электронной форме допускаются только участники закупки (далее Участники), удовлетворяющие требованиям, установленным действующим законодательством и документацией о закупке.

СОГЛАСОВАНО

| Начальник НИО | А.В. Славин |
| --- | --- |
| Начальник отдела ФЭС | О.М. Рогалева |
| Главный бухгалтер | И. Н. Черкасова |
| Главный технолог | В.В. Розумей |
| Главный метролог | В.В. Бережной |
| Начальник отдела МТС | В.П. Герунов |
| Начальник филиала УНТЦ ВИАМ | Е.А. Вешкин |
| Главный инженер УНТЦ | С.И. Савельев |
| Начальник цеха ПКМ УНТЦ | А.И. Антонов |

Тел.8 8422 55 30 04