ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(требования к продукции)

Закупка станка намоточного предназначенного для намотки группы секций (катушек) всыпных обмоток электродвигателей мощностью от 0,12 до 250кВт

1.	 Предмет договора:

Закупка станка намоточного предназначенного для намотки группы секций (катушек) всыпных обмоток электродвигателей мощностью от 0,12 до 250кВт

Требования, предъявляемые к предмету закупки

2.1.	Наименование, основные технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара и количество поставляемого товара:

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет договора. | Поставка станка намоточного предназначенного для намотки группы секций (катушек) всыпных обмоток электродвигателей мощностью от 0,12 до 250кВт |
| 2. | Требования, предъявляемые к предмету закупки |  |
|  |  | Поставка станка намоточного (1шт) предназначенного для намотки группы секций (катушек) всыпных обмоток электродвигателей мощностью от 0,12 до 250кВт. Технические характеристики: - Должен иметь три съемных планшайбы для намотки катушек со средней длинной витка: 1.1 Средняя длина витка катушек, мм 50...225 1.2 Средняя длина витка катушек, мм 225...1400 1.3 Средняя длина витка катушек, мм 1400...2500 2. Станок в комплекте должен иметь шаблоны на диапазон двигателей от 0,12 до 250кВт для намотки как равносекционной так и концентрической обмотки, счетчик витков, останавливаться по уставке заданной оператором при достижении заданного количества витков, иметь уставку по скорости намотки регулируемую оператором, а так же иметь плавный старт и плавное торможение. 3. Диаметр наматываемого провода, мм 0,15...2 4. Скорость вращения шпинделя, об/мин 0...510 |