Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

на поставку вертикального намоточного устройства б/у канатов для

подземного рудника «Удачный» в 2025 г.

г. Удачный

2024 год

Раздел I

| Требования к товару (далее товар/оборудование) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о товаре |  |  |
| 1.1 | Наименование оборудования | Вертикальное намоточное устройство для канатов |
| 1.2 | Производитель(изготовитель) | ООО "СКБ "Оборудование" ОАО «Александровский машиностроительный завод», Пермский край, г. Александровск и другие производители |
| 1.3 | Условия эксплуатации | Республика Саха (Якутия). Климат района суровый, резко-континентальный, с холодной долгой зимой, коротким теплым летом и кратковременными переходными периодами. Выработки имеют нефтегазопроявления, высокую обводненность, с содержанием агрессивных рассолов с минерализацией 300-400 г/литр. Температура рудничного воздуха в горных выработках от +2 до +26С. Горные выработки отнесены к 3 классу по газоопасности и нефтепроявлению. Температура хранения и консервации от +35°С до -55°С |
| 1.4 | Назначение оборудования | Устройство для намотки канатов предназначено для работ, связанных с заменой канатов различного назначения на ШПУ стволов ВВС и СС. Устройство служит для сматывания демонтируемых канатов D - 47 и 51 мм. на вертикально расположенную катушку в виде конусной формы с канатоемкостью отрезками по 500 м. |
| 1.5 | Режим работы оборудования | Непостоянный (при замене канатов на шахтных подъемных установках) |
| 1.6 | Сведения о существующих строительных решениях и инженерном обеспечении оборудования | В горных выработках имеется локальная система водоотведения и пожаротушения. Общая система вентиляции осуществляется за счет общешахтной струи вентилятором главного проветривания, вентиляция тупиковых забоев осуществляется вентиляторами местного проветривания. |
| 1.7 | Тип изготовления оборудования | Индивидуальное, согласно предоставленных размеров |
| 1.8 | Год изготовления оборудования, не ранее | 2024 года |
| 1.9 | Срок поставки, периодичность поставки | С даты заключения договора в соответствии со сроками, установленными в соответствующей заявке Компании |
| 1.10 | Срок ввода оборудования в эксплуатацию | III квартал 2025 г. |
| # 2. Общие технические характеристики. |  |  |
| № | Наименование | Данные |
| 2.1 | Марка (модель) оборудования | Вертикальное намоточное устройство для канатов (без модели) |
| 2.2 | Производительность, грузоподъемность | Максимальная нагрузка 100 кН Скорость вращения барабана намоточной машины – 8 об/мин. |
| 2.3 | Тип привода | Электрический |
| 2.4 | Напряжение, мощность привода | Напряжение–380/660В, Мощность от 7,5 до 12 кВт |
| 2.5 | Габаритные размеры, ориентировочно | Длина – 4000 мм; Ширина – 2500 мм; Высота – 2600 мм. |
| 2.6 | Масса | Определяется заводом-изготовителем |
| 2.7 | Конструктивное исполнение | - Рама намоточной машины изготавливается в виде сварной конструкции из профильной металлургической стали с необходимыми усилениями, создающими жёсткость конструкции. 2. Привод намоточной машины состоит из редуктора с электродвигателем, который закрепляется на раме машины. - редуктор червячный РЧ200-200, передаточное число – 126; - расположение приводного блока определяет завод. - Максимальный диаметр наматываемого каната 51 мм.; - Скорость намотки 8 об/мин.; - Конусная катушка съемная относительно рамы; - верхняя ограничивающая крышка конусной катушки съемная, быстроснимаемая; - толщина ограничивающей крышки катушки 14 мм., (не более); - высота конусной катушки 1500 мм.; - диаметр в верхней части 1000 мм (не более); - диаметр нижней части барабана 1800 мм (не более); - максимальная канатоемкость конусной катушки 500 м.; - максимальный диаметр конусной катушки с намотанным отрезком каната в верхней её части ограничить в 1400 мм.; - возможность снятия намотанного каната с конусной катушки при помощи кран-балки Q-10 т.н. с заведёнными заранее стропами, учесть при разработке конструктива. - Наличие канатоукладчика; - канатоукладчик должен иметь исполнение левое или правое и закреплен на раме машины; - трос канатоукладчика проходит через направляющую рамку (окно) из четырех роликов, представляющих собой периметр, ролики на подшипниках. 6. Лакокрасочное покрытие с защитой от воздействия агрессивных рассолов; 7. Электрооборудование со степенью защиты не менее IP54, УХЛ5 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 |
| 2.8 | Срок службы оборудования и основных рабочих органов | Срок службы оборудования не менее 5 лет. |
| 2.9 | Параметры электроснабжения | Трехфазная сеть; Напряжение–380/660В; Частота – 50Гц. изолированная нейтраль, отключение напряжения ±10%, частоты ±0.2%. Исполнение электродвигателя - РН |
| 2.10 | Требования к качеству оборудования, стандартам, СНиПам, ГОСТам и иным правилам | Контрагент обязан поставлять товар, соответствующий, требованиям к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, установленным Компанией и предусмотренным техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации. |
| 2.11 | Требования к сертификации оборудования | Сертификат соответствия требованиям технологических регламентов таможенного союза. |
| # 3. Комплектность поставки. |  |  |
| 3.1 | Кабельно-проводниковая продукция | Комплект поставки должен включать необходимую кабельно-проводниковую продукцию для подключения намоточной машины (не менее 10 метров). |
| 3.2 | Дополнительные опции | Не требуется |
| 3.3 | Материалы, инструменты, принадлежности входящие в стоимость оборудования | Стандартный комплект ЗИП для запуска оборудования в эксплуатацию |
| 3.4 | Требования к комплектации и документам, передаваемым вместе с оборудованием | Паспорт оборудования на русском языке. Инструкция по эксплуатации на русском языке – не менее 2 экземпляров; Руководство по ремонту и обслуживанию на русском языке – не менее 2 экземпляров; Каталог запасных частей и деталей с артикульными номерами на русском языке, в печатном и электронном виде – не менее 2 экземпляров; Схемы оборудования в печатном и электронном виде (PDF) – не менее 2 экземпляров; Электрическая принципиальная схема в печатном и электронном виде – не менее 2 экземпляра; |
| 4. Дополнительные (особые) требования. |  |  |
| 4.1 | Порядок поставки | В соответствии с условиями договора |