| Требуемые наименования товара, характеристики и их значения (показатели) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, характеристики товара | Требуемые значения (показатели) характеристик | Ед. изм. | Количество* |
| 1 | Универсальный намоточный станок СНС-2.2-300 |  | шт. | 5 |
| 1.1 | Механизм намотки | в наличии | шт. | 5 |
| 1.2 | Стояночный тормоз | в наличии | шт. | 5 |
| 1.3 | Механизм раскладки (винтовой) | в наличии | шт. | 5 |
| 1.4 | Нитеводитель | в наличии | шт. | 5 |
| 1.5 | Защитный экран | в наличии | шт. | 5 |
| 1.6 | Задняя бабка | в наличии | шт. | 5 |
| 1.7 | Лампа освещения | в наличии | шт. | 5 |
| 1.8 | Блок управления | в наличии | шт. | 5 |
| 1.9 | Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0.5 | в наличии | шт. | 5 |
| 1.10 | Фрикционное натяжное устройство ФНУ-2.0 | в наличии | шт. | 5 |
| 1.11 | Стол с выдвижными ящиками | в наличии | шт. | 5 |
| 1.12 | Электронное смоточное устройство ЭСУ-1.0 | в наличии | шт. | 5 |
| 1.13 | Педаль «Пуск-стоп» | в наличии | шт. | 5 |
| 1.14 | Компьютер-моноблок | в наличии | шт. | 5 |
| 1.15 | Компьютерная клавиатура | в наличии | шт. | 5 |
| 1.16 | Программное обеспечение | Winding-PLC |  |  |
| 1.17 | Диаметр наматываемого медного провода, диапазон | 0,05-2,0 | мм |  |
| 1.18 | Площадь сечения медного прямоугольного провода, не более | 3 | мм2 |  |
| 1.19 | Максимальный диаметр каркаса, не более | 280 | мм |  |
| 1.20 | Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабкой, не более | 2 | кг |  |
| 1.21 | Максимальная скорость вала намотки (50 Гц), не менее | 1350 | об/мин |  |
| 1.22 | Кратность счёта оборотов, точно | 0,1 |  |  |
| 1.23 | Минимальный шаг раскладки, точно | 0,001 | мм/об |  |
| 1.24 | Габаритный размеры ДхШхВ, не менее | 1300х1200х800 | мм |  |
| 1.25 | Вес станка, не более | 54 | кг |  |
| 1.26 | Напряжение/частота питания, точно | 220/50 | В/Гц |  |
| 1.27 | Потребляемая мощность, не более | 0,9 | кВт |  |
| 1.28 | Интерфейс на русском языке | в наличии |  |  |
| 1.29 | Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |  |
| 1.30 | Тип электрозащиты | IP44 |  |  |