Руководителю

ООО «МИР НАМОТОЧНЫХ СТАНКОВ»

ИНН 7736549402

119297, город Москва, улица Родниковая, д. 7, стр. 3, пом 1 эт. 1 ком. 26

E-mail: namotka@namotka.ru

Тел. +7(495)504-7283

ПАО «Сатурн» планирует закупку Станка для намотки магнитопроводов из ленты стальной ТО-ЭТ по ГОСТ 21427.4-78 согласно технического задания (приложение №1).

Просим Вас представить ценовую информацию в соответствии с приведенным ниже описанием товара и условиями исполнения договора.

Описание объекта закупки:

Станок для намотки магнитопроводов из ленты стальной ТО-ЭТ по ГОСТ 21427.4-78, в количестве - 1 шт., доставка до склада ПАО «САТУРН» и пусконаладочные работы.

Данный запрос не является офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо прав и обязательств заказчика и поставщика.

В случае, если Ваша организация является заводом-изготовителем данного оборудования, прошу предоставить копию документа, подтверждающего данный факт.

Также прошу сообщить о возможности участия в процедуре на площадке АСТ ГОЗ в случае проведения конкурентной процедуры.

Ответ на запрос должен однозначно определять цену единицы товара, работы, услуги и общую цену закупки на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Ответ прошу направить на наш электронный адрес: ogt@saturn-omsk.ru

Приложение:

Техническое задание на оборудование для намотки магнитопроводов на 2л.

С уважением,

Начальник отдела          			                                     Шиянов С.А.

# Исп. Безотосная И.А.

# Т. 8 (3812) 30-15-66

# Приложение №1

Техническое задание

на оборудование для намотки магнитопроводов

Станок предназначен для намотки магнитопроводов из ленты стальной ТО-ЭТ по ГОСТ 21427.4-78 в соответствии с эскизом и таблицей 1.

Таблица 1

| Обозначение | L1 | L2 | L | B | H1 | H | Толщина ленты | Лента стальная ТО-ЭТ ГОСТ 21427.4-78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШЛ 12×16 | 6 +0,36-0,2 | 12 +0,43 | 24 | 16 +0,43 | 15 +0,43 | 21 | 0,08 (0,05) | 3422, 3423 |
| ШЛ 16×16 | 8 +0,36-0,2 | 16 +0,43 | 32 | 16 +0,43 | 20 +0,52 | 28 | 0,08 (0,05) | 3422, 3423 |
| ШЛ 8×8 | 4 +0,3-0,16 | 8 min | 16,96 max | 8 +0,36 | 10 min | 14,66 max | 0,08 (0,05) | 3422, 3423 |
| ШЛ 8×10 | 4 +0,3-0,16 | 8 min | 16,96 max | 10 +0,36 | 10 min | 14,66 max | 0,08 (0,05) | 3422, 3423 |
| ШЛ 8×16 | 4 +0,3-0,16 | 8 min | 16,96 max | 16 +0,43 | 10 min | 14,66 max | 0,08 (0,05) | 3422, 3423 |
| ШЛ 12×16 | 6 +0,36-0,2 | 12 min | 25,15 max | 16 +0,43 | 15 min | 21,79 max | 0,08 (0,05) | 3422, 3423 |
| ШЛ 12×20 | 6 +0,36-0,2 | 12 min | 25,15 max | 20 +0,52 | 15 min | 21,79 max | 0,08 (0,05) | 3422, 3423 |
| ШЛ 16×16 | 8 +0,36-0,2 | 16 min | 33,15 max | 16 +0,43 | 20 min | 28,88 max | 0,08 (0,05) | 3422, 3423 |
| ВС 15×20-2 | 7,5 +0,36-0,2 | 30 +0,52 | 45±1,6 | 20 +0,52 | 30 +0,52 | 37,5 | 0,15 (0,08) | 3422, 3423 |
| ВС 20×20-1 | 10 +0,36-0,2 | 36 +0,62 | 56±1,9 | 20 +0,52 | 25 +0,52 | 35 | 0,15 (0,08) | 3422, 3423 |

Размеры указаны в мм

*- Размер для справок

** – Размер обеспечивается оснасткой

Таблица 2

| Типоразмер магнитопровода | Размеры, мм |  |  |  | Масса, г, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a* | b | d** | D |  |
| ОЛ 16/26-6,5 | 5,0 | 6,5+0,36 | 16+0,43 | 26-0,33 | 13,40 |
| ОЛ 16/26-8 | 5,0 | 8+0,36 |  |  | 16,90 |
| ОЛ 16/26-12,5 | 5,0 | 12,5+0,43 |  |  | 26,20 |
| ОЛ 25/40-12,5 | 7,5 | 12,5+0,43 | 25+0,52 | 40-0,39 | 31,30 |

Хвостовик оправки должен жестко фиксироваться в патроне (шпинделе) станка.

Станок должен быть оснащен узлом натяжения ленты и обкатки магнитопровода в процессе намотки.

При намотке ленты должно обеспечиваться точное укладывание ленты относительно бокового торца магнитопровода.

Оборудование должно позволять задавать необходимое количество витков, намотанных на оправку и автоматически останавливать цикл намотки.

В комплект оборудования должен входить аппарат контактной сварки для фиксации концов ленты после намотки магнитопровода.

После намотки магнитопровода и обрезки конца ленты, должна быть обеспечена фиксация свободного конца ленты в пределах рабочего пространства станка при снятии одной оправки и установке другой.