Станок предназначен для выполнения операций рядовой намотки катушек из круглого медного провода в условиях серийного производства.

| Наименование Оборудования |  | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Станок для рядовой намотки катушек |  | Шт. | 1 |
| Технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства) Оборудования, эксплуатационные характеристики, комплект поставки |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя (максимальное и (или) минимальное) или значение показателя, которое не может быть изменено |  |
| ## 1 | ## Макс. диаметр наматываемого провода, мм | ## Не менее 1,5 |  |
| ## 2 | ## Мин. диаметр наматываемого провода, мм | ## Не более 0,7 |  |
| ## 3 | ## Ширина намотки, мм | ## Не менее 100 |  |
| ## 4 | ## Максимальный размер каркаса (катушки), мм | ## Не менее 400 |  |
| ## 5 | ## Скорость вращения шпинделя, об/мин | ## Не менее 200 |  |
| ## 6 | ## Масса устанавливаемой оправки с намотанной катушкой, кг | ## Не менее 6,5 |  |
| ## 7 | ## Диаметр устанавливаемой тарной катушки с проводом, мм | ## Не менее 250 |  |
| ## 8 | ## Масса устанавливаемой тарной катушки с проводом, кг | ## Не менее 15 |  |
| ## 9 | ## Исполнение Оборудования | ## Напольное |  |
| ## 10 | ## Комплектация: ## Оборудование должно быть укомплектовано инструментом, запасными частями и расходными элементами, предусмотренным базовой комплектацией станка, такими как: - Блок управления – 1шт. - Безынерционное смоточное устройство для катушки – 1шт. - Натяжное устройство – 1шт. - Механизм раскладки – 1 шт. | ## Наличие |  |
| ## 11 | ## Техническая документация (на русском языке): ## - руководство пользователя, техническое описание (в бумажном и электронном виде) - по 1 экземпляру каждого вида; ## - Чертежи посадочного места для намоточных оправок – 1 шт. | ## Наличие |  |

Оборудование будет эксплуатироваться в производственном помещении, диапазон температур: 20 ± 5 ° С; влажность: 30-75%.

Оборудование будет эксплуатироваться в обычных условиях, при отсутствии агрессивных и опасных газов, жидкостей, аэрозолей и других веществ.

Условия приемки Оборудования.

Вместе с Оборудованием поставляется: паспорт (сертификат) качества, подтверждающий технические характеристики Оборудования, наличие и технические характеристики устройств, приспособлений, инструмента, функций, опций, копия таможенной декларации (в случае если Оборудование приобретено Поставщиком непосредственно у иностранного производителя).

Приемка Оборудования производится на площадке Покупателя и включает в себя:

- проверку внешнего вида Оборудования (отсутствие повреждений);

- проверку комплектности Оборудования, включая документацию и оснастку.

- выполнение пуско-наладочных работ после установки Оборудования Покупателем;

- проведение инструктажа персонала по приемам и особенностям эксплуатации и обслуживания Оборудования (не менее двух человек).

Пуско-наладочные работы проводятся после установки Оборудования Покупателем в строгом соответствии с технической документацией на Оборудование.

Пуско-наладочные работы включают в себя намотку одной катушки 18.930 (1 из 6), указанной в Приложении №1 к Техническому заданию (с помощью оснастки, изготовленной Покупателем по чертежам посадочного места для намоточных оправок, переданных Поставщиком) с последующей приемкой ОТК на контрольной операции согласно действующей технологии.

Работы подготовительного характера, не относящиеся к работе Оборудования, производит Покупатель

Приложение 1 к Техническому заданию

Катушка 18.930: