Форма технического задания

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку (оказание услуг/выполнение работ) ________________________

1. Предмет закупки: Станок для намотки всыпных обмоток электродвигателя

2. Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах), иные сведения о товаре:

| № п/п | ОКПД2 | Наименование товара (работы, услуги) | Требования к качеству, техническим функциональным характеристикам товара, фасовке и упаковке. |  |  | Ед. измерения (ОКЕИ) | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристик (показателей товара) | Значения показателей, не подлежащие изменению по результатам проведения закупки | Максимальные и (или) минимальные значения показателей объекта закупки |  |  |
|  | 28.94.12.140 | Станок для намотки всыпных обмоток электродвигателя |  |  |  | шт | 1 |
|  |  |  | Диаметр наматываемого провода, мм | 0.5-3 |  |  |  |
|  |  |  | Площадь поперечного сечения наматываемого провода (пучка), мм2 | 10 |  |  |  |
| 4. |  |  | Номинальная скорость вала намотки, об/мин | 75 |  |  |  |
| 5. |  |  | Номинальный крутящий момент, Нм | 45 |  |  |  |
| 6. |  |  | Максимальный диаметр каркаса, мм | 600 |  |  |  |
| 7. |  |  | Максимальное задаваемое число витков намотки | 99999,9 |  |  |  |
| 8. |  |  | Количество наматываемых секций | 1-3; 1-9 |  |  |  |
| 9. |  |  | Формообразующий радиус, мм | 70, 85,100; 40 |  |  |  |
| 10. |  |  | Диапазон длины намотки витков, мм | 770 - 1400 |  |  |  |
| 11. |  |  | Тип датчика счета числа витков | оптический |  |  |  |
| 12. |  |  | Дискретность счета числа витков | 0,1 |  |  |  |
| 13. |  |  | Тип раскладчика | ручной с фиксацией |  |  |  |
| 14. |  |  | Тип размещения | напольный |  |  |  |
| 15. |  |  | Номинальные габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1200Х800Х1300 |  |  |  |
| 16. |  |  | Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1,0 |  |  |  |
| 17. |  |  | Напряжение / частота питания, В / Гц | 220±10%/50±2% |  |  |  |
| 18. |  |  | Тип электрозащиты IP | 44 |  |  |  |
| 19. |  |  | Климатическое исполнение | УХЛ 4.1 |  |  |  |
| 20. |  |  | Диаметр наматываемого провода, мм | 0.5-3 |  |  |  |
| 21. |  |  | Механизм намотки |  |  | шт | 1 |
| 22. |  |  | Ручной механизм раскладки |  |  | шт | 1 |
| 23. |  |  | Блок управления |  |  | шт | 1 |
| 24. |  |  | Оправка 1.001 |  |  | шт | 1 |
| 25. |  |  | Оправка 1.004 |  |  | шт | 1 |
| 26. |  |  | Педаль "Пуск-Стоп" |  |  | шт | 1 |
| 27. |  |  | Смоточное устройство |  |  | шт | 1 |
| 28. |  |  | Паспорт |  |  | шт | 1 |
| 29. |  |  | Комплект схем электрических |  |  | шт | 1 |