| Наименование Оборудования |  | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Станок для рядовой намотки катушек |  | Штука | 1 |
| Технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства) Оборудования, эксплуатационные характеристики, комплект поставки |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя (максимальное и (или) минимальное) или значение показателя, которое не может быть изменено |  |
| 1 | Макс. диаметр наматываемого провода, мм | Не менее 1,5 |  |
| 2 | Мин. диаметр наматываемого провода, мм | Не более 0,7 |  |
| 3 | Ширина намотки, мм | Не менее 100 |  |
| 4 | Максимальный размер каркаса (катушки), мм | Не менее 400 |  |
| 5 | Скорость вращения шпинделя, об/мин | Не менее 200 |  |
| 6 | Масса устанавливаемой оправки с намотанной катушкой, кг | Не менее 6,5 |  |
| 7 | Диаметр устанавливаемой тарной катушки с проводом, мм | Не менее 250 |  |
| 8 | Масса устанавливаемой тарной катушки с проводом, кг | Не менее 15 |  |
| 9 | Исполнение Оборудования | Напольное |  |
| 10 | Комплектация: Оборудование должно быть укомплектовано инструментом, запасными частями и расходными элементами, предусмотренным базовой комплектацией станка, такими как: 1. Блок управления – 1шт. 2. Безынерционное смоточное устройство для катушки – 1шт. 3. Натяжное устройство – 1шт. 4. Механизм раскладки – 1 шт. | Наличие |  |
| 11 | Техническая документация (на русском языке): - руководство пользователя, техническое описание (в бумажном и электронном виде) - по 1 экземпляру каждого вида; - Чертежи посадочного места для намоточных оправок – 1 шт. | Наличие |  |